Minidicţionar tehnic de construcţii

| A |  |
| --- | --- |
| abatere admisibilă | diferenţa dintre dimensiunea limită (limita superioară sau inferioară admisă a dimensiunii efective a unui element de construcţie) şi dimensiunea efectivă de construcţie |
| acoperiş terasă | acoperiş plat, fără pod, cu pante de scurgere a apei sub 7%, întâlnit frecvent la blocurile de locuinţe |
| acceleraţia tere-nului pentru proiectare | valoarea maximă (de vârf) a acceleraţiei orizontale a terenului, corespunzătoare unui interval mediu de recurenţă al magnitudinii seismice IMR = 100 ani |
| accelerogramă | reprezentarea grafică a variaţiei valorilor acceleraţiei terenului în timp pentru un anumit cutremur, pe o anumită direcţie |
| acţiuni în construcţii | orice cauze susceptibile de a determina solicitări mecanice ale elementelor de construcţii |
| acţiuni cvasiper-manente (aproape permanente) | acţiunile ce se manifestă cu intensităţi mari timp îndelungat sau foarte frecvent (exemple: greutatea pereţilor despărţitori neportanţi, presiunea lichidelor sau gazelor din rezervoare, greutatea prafului industrial) |
| acţiuni dinamice | acţiunile care variază rapid ca intensitate, direcţie sau punct de aplicare, determinând oscilaţii ale structurii (perioada de variaţie a încărcării este mai mică decât perioada proprie de oscilaţie a structurii) |
| acţiuni excepţionale (accidentale) | acţiunile ce apar foarte rar, eventual niciodată în perioada de folosinţă a unei construcţii, dar cu intensităţi deosebit de mari (forţa seismică, forţele rezultate din inundaţii puternice sau explozii etc.) |
| acţiuni permanente | acţiuni a căror valoare rămâne practic neschimbată pe toată durata de exploatare a construcţiei (exemplu: greutatea proprie a elementelor de construcţii cu poziţie fixă) |
| acţiuni statice | acţiunile care variază lent în timp, astfel că nu determină oscilaţii ale structurii (perioada de variaţie a încărcării este mai mare decât perioada proprie de oscilaţie a structurii) |
| acţiuni variabile | acţiunile ce se manifestă cu intensităţi semnificative la intervale mari sau care pot varia rapid în timp (încărcarea din zăpadă, vânt etc.) |
| amortizare | disiparea energiei unui sistem oscilant ca urmare a prezenţei unor forţe rezistente (de frecare internă); dacă un sistem nu ar avea o amortizare, ar continua să oscileze la infinit (după încetarea acţiunii forţelor exterioare) |
| amortizare critică | valoarea amortizării vâscoase pentru care sistemul revine la poziţia iniţială fără a se produce oscilaţii (mişcarea îşi pierde caracterul oscilant) |
| amortizare vâscoasă | un sistem oscilant are amortizare vâscoasă când disiparea energiei rezultă din forţe rezistente proporţionale cu viteza (ipoteza lui Voigt) |
| anvelopă | totalitatea elementelor unei clădirii care separă interiorul acesteia (volumul încălzit) de exterior şi de spaţii adiacente neîncălzite |
| asiză | un şir orizontal de blocuri din zidărie împreună cu rostul orizontal aferent |
| astereală | element format din scânduri dispuse paralel cu streaşina acoperişului, fixate cu cuie pe căpriori; serveşte drept suport pentru învelitorile neportante (din tablă plană, carton asfaltat etc.) |
| B |  |
| balustradă (la scări) | elementul vertical de protecţie prevăzut spre partea liberă a rampei sau podestului, având la partea superioară un element necesar sprijinirii în timpul circulaţiei, numit mână curentă |
| B.C.A. | beton celular autoclavizat |
| beton monolit | betonul turnat pe şantier, la locul de punere în operă al elementului |
| beton prefabricat | betonul turnat în fabrici de prefabricate sau pe piste special amenajate; după întărire, elementul din beton este transportat şi montat pe şantier în cadrul construcţiei |
| blocuri mari | elemente cu dimensiuni mari, reprezentând porţiuni de pereţi, confecţionate în prealabil (industrial); se folosesc curent blocuri mari din b.c.a. sub forma unor fâşii cu înălţimea egală cu un etaj şi lăţimea de cca. 60 cm |
| blocuri mici pentru zidărie | blocuri cu mărimea echivalentă cu una sau mai multe cărămizi, iar greutatea până la capacitatea de manipulare a unui om |
| buiandrug | element de rezistenţă prevăzut la partea superioară a golurilor din pereţi (pentru uşi sau ferestre), cu rol de preluare a încărcărilor transmise de zidăria de deasupra; pot fi din lemn, zidărie, beton, metal etc. |
| C |  |
| cadru | ansamblu format din stâlpi şi grinzi, ce lucrează ca un tot unitar; poate fi plan sau spaţial, cu una sau mai multe deschideri şi cu unul sau mai multe niveluri; cel mai simplu cadru este compus din doi stâlpi şi o grindă |
| căprior | element din lemn ecarisat sau rotund, care se aşează după linia de cea mai mare pantă a acoperişului, la distanţe de 60...100 cm, fixându-se de pane |
| căldură specifică | cantitatea de căldură necesară pentru ridicarea temperaturii unui Kg de material cu 1 K (sau 1ºC) |
| câmp termic | totalitatea valorilor temperaturii ce caracterizează un anumit spaţiu (domeniu, element) |
| câmp termic con-stant (staţionar sau permanent) | câmpul termic la care temperatura în orice punct este constantă în timp |
| câmp termic vari-abil (nestaţionar sau tranzitoriu) | câmpul termic la care temperatura în cel puţin un punct este variabilă în timp |
| câmp termic unidirecţional | câmpul termic la care propagarea căldurii are loc în mod preponderent pe o singură direcţie |
| câmp termic bidirecţional (plan) | câmpul termic la care propagarea căldurii are loc în mod preponderent pe două direcţii |
| câmp termic tridi-recţional (spaţial) | câmpul termic la care propagarea căldurii are loc pe toate cele trei direcţii în spaţiu |
| centură | element din beton armat, cu secţiune dreptunghiulară, prevăzut în pereţi la nivelul planşeelor din beton sau fundaţiilor, având funcţia de a asigura conlucrarea spaţială a elementelor de rezistenţă (pereţi portanţi şi planşee) |
| cheson (de acoperiş) | element plan alcătuit dintr-o placă subţire de beton, de 3...5 cm, rigidizată cu nervuri longitudinale si transversale |
| clasă de precizie | ansamblu de valori ale toleranţei, corespunzătoare aceluiaşi grad de precizie |
| clădire | construcţie cu funcţia principală de a servi ca adăpost pentru oameni în timpul perioadelor de muncă, destindere sau odihnă şi pentru bunurile acestora, precum şi pentru procesele tehnologice |
| clădire agricolă | clădire destinată producţiei agricole (hambare, mori, grajduri, abatoare, crame etc.) |
| clădire civilă | clădire ce nu serveşte producţiei (clădiri de locuit, clădiri social-culturale, clădiri administrative etc.) |
| clădire industrială | clădire destinată producţiei industriale (hale industriale, ateliere, centrale energetice, depozite etc.) |
| coamă | linia înclinată situată la intersecţiile în unghi ieşind ale versanţilor (pantelor) acoperişului |
| coeficient de ab-sorbţie acustică | raportul dintre energia acustică absorbită de un material şi cea incidentă |
| coeficient aerodi-namic al vântului | are semnificaţia unui raport între presiune normală a vântului într-un punct pe suprafaţa clădirii şi presiunea de referinţă într-un punct aflat la distanţă de clădire, într-o zonă în care curenţii de aer nu sunt perturbaţi de construcţie; depinde de geometria şi dimensiunile clădirii, de unghiul de atac al vântului, de rugozitatea terenului etc. |
| coeficient de amortizare termică | mărime ce reflectă capacitatea unui element de a atenua variaţiile de temperatură ale aerului exterior, egală cu raportul dintre amplitudinea variaţiei temperaturii aerului exterior şi amplitudinea variaţiei temperaturii suprafeţei interioare a elementului |
| coeficient de asimilare termică | raportul între amplitudinea fluxului termic unitar şi amplitudinea temperaturii într-un element, în ipoteza că ambele au o variaţie de tip sinusoidal în timp; depinde de coeficientul de conductivitate termică, căldura specifică şi densitatea materialului |
| coeficient de conductivitate termică | mărime numeric egală cu cantitatea de căldură ce trece printr-un element cu suprafaţa de 1 m2, grosimea de 1 m, timp de o oră şi pentru o diferenţă de temperatură dintre cele doua suprafeţe de 1 K (sau 1ºC) |
| coeficientul con-diţiilor de expu-nere (pentru încăr-carea din zăpadă) | coeficient prin care se ţine cont de gradul de expunere al clădirii la vânt, funcţie de prezenţa unor obstacole din vecinătatea construcţiei (alte clădiri, plantaţii etc.), ceea ce influenţează mărimea încărcării din zăpadă |
| coeficient de defazare termică | reflectă capacitatea elementelor de construcţii de a întârzia oscilaţiile temperaturii aerului exterior |
| coeficient de difuzivitate termică | mărime ce caracterizează transferul termic în regim variabil, egală cu raportul dintre coeficientul de conductivitate termică şi produsul dintre căldura specifică şi densitatea materialului |
| coeficient de for-mă (aglomerare) (pentru încărcarea din zăpadă) | coeficient funcţie de forma acoperişului clădirii (mărimea pantei, prezenţa unor denivelări, prezenţa unor obstacole etc.), ce ia în considerare posibilitatea aglomerării zăpezii în anumite zone ale acoperişului |
| coeficient global de izolare termică | reprezintă suma pierderilor de căldură realizate prin transmisie directă prin suprafaţa anvelopei clădirii, pentru o diferenţă de temperatură între interior şi exterior de 1 K (sau 1ºC), raportată la volumul clădirii, la care se adaugă pierderile de căldură aferente reîmprospătării aerului interior, precum şi cele datorate infiltraţiilor suplimentare de aer rece |
| coeficient de grupare (factor de simultaneitate) | coeficienţi utilizaţi în cadrul grupărilor de încărcări pentru considerarea probabilităţii reduse de apariţie simultană a mai multor acţiuni la intensităţi maxime |
| coeficient al în-cărcării (coefi-cient parţial de siguranţă) | coeficient în general supraunitar, prin care se face trecerea de la încărcările normate la cele de calcul, având semnificaţia unui coeficient de siguranţă; în prezent este folosită denumirea de „coeficient (factor) parţial de siguranţă” |
| coeficient de siguranţă pentru materiale | coeficient prin care se ţine seama de abaterile posibile, în sens defavorabil, a rezistenţelor materialelor faţă de valorile normate, datorită variaţiilor statistice ale calităţii materialelor şi ale caracteristicilor geometrice ale elementelor de construcţii (denumit şi „coeficient parţial de siguranţă pentru materiale”); |
| coeficient liniar de transfer termic | reprezintă surplusul de flux termic datorat unei punţi termice liniare, raportat la lungimea acesteia şi la căderea totală de temperatură (diferenţa dintre temperaturile aerului interior şi exterior); altfel spus, reprezintă fluxul termic suplimentar cauzat de o punte liniară cu lungimea de 1 m, pentru o cădere de temperatură de 1 K (sau 1ºC) |
| coeficient punctual de transfer termic | reprezintă fluxul termic suplimentar cauzat de o punte termică punctuală, pentru o cădere de temperatură de 1 K (sau 1ºC) |
| coeficient termic (pentru încărcarea din zăpadă) | coeficient de reducere a încărcării zăpezii în cazuri speciale, când capacitatea de izolare a acoperişului este limitată şi căldura cedată duce la topirea zăpezii |
| coeficient de tran- sfer termic de su-prafaţă (super-ficial), prin convecţie | mărimea numeric egală cu cantitatea de căldură primită sau cedată de un corp (element) prin convecţie, într-o oră, printr-un m2 din suprafaţa sa exterioară, când diferenţa de temperatură dintre suprafaţă şi fluidul înconjurător este de 1 K (sau 1ºC) |
| coeficient de tran-sfer termic de su-prafaţă (super-ficial), prin radiaţie | mărimea numeric egală cu cantitatea de căldură radiată de 1 m2 din suprafaţa unui corp, într-o oră, la o temperatură a suprafeţei radiante de 100 K |
| coeficient de transfer termic de suprafaţă (superficial) | mărimea numeric egală cu cantitatea totală de căldură (convecţie + radiaţie) primită sau cedată de un corp (element) într-o oră, printr-un m2 din suprafaţa sa exterioară, când diferenţa de temperatură dintre suprafaţă şi fluidul înconjurător este de 1 K (sau 1ºC) |
| coeficient de permeabilitate la vapori (de apă) | cantitatea de vapori de apă (în grame) care trece printr-o suprafaţă de 1 m2 a unui material cu grosimea de 1 m, timp de o oră, când există o diferenţă de presiune parţială a vaporilor de 1 Pa (sau 1 torr) |
| componentă de rafală a vântului | partea fluctuantă a vitezei vântului, la un anumit momentul şi la o anumită înălţime; se foloseşte şi denumirea de „viteză de rafală” |
| condiţii de unici-tate (condiţii la limită) | condiţii care definesc dimensiunile elementului (domeniului) analizat, precum şi legăturile sale cu mediul ambiant, din punct de vedere termic, higric etc. |
| conducţie termică | transmisia căldurii dintr-o regiune cu temperatură mai ridicată către o regiune cu temperatură mai scăzută, în interiorul unui mediu solid, lichid sau gazos sau între medii diferite în contact fizic direct, prin vibraţia termică a reţelei cristaline şi/sau prin intermediul electronilor liberi |
| conformare antiseismică | ansamblu de măsuri constructive ce asigură comportarea favorabilă a clădirilor în raport cu acţiunea seismică |
| consolă | a. element liniar fixat (încastrat) la una din extremităţi şi liber la cealaltă (exemplu: grinzile de susţinere ale unei copertine); b. element plan fixat pe una din laturi şi liber pe celelalte (exemplu: plăcile balcoanelor) |
| contrafişă (la şarpante) | element înclinat care, împreună cu cleştii, conlucrează la asigurarea stabilităţii spaţiale a şarpantei acoperişului |
| contratreaptă | element vertical între două trepte succesive, realizat ca o nervură |
| convecţie termică | procesul de transfer al căldurii prin acţiunea combinată a conducţiei termice, a acumulării de energie şi a mişcării moleculelor unui fluid |
| convecţie liberă (naturală) | proces de transfer termic convectiv la care mişcarea de amestec a fluidului este rezultatul diferenţelor de densitate produse de gradienţii (variaţiile) de temperatură |
| convecţie forţată | proces de transfer termic convectiv la care mişcarea de amestec a fluidului este rezultatul unor cauze externe (de exemplu un ventilator), care produc diferenţe de presiune |
| coordonare dimensională | convenţia de a utiliza în cadrul activităţilor de proiectare, de producere şi de punere în operă, numai acele dimensiuni geometrice care respectă anumite reguli stabilite anterior |
| coordonare modulară | un set de reguli (convenţii) prin care dimensiunile elementelor de construcţii pot lua numai acele valori care corespund unei lungimi alese arbitrar, numită modul de bază, sau unor moduli derivaţi din modulul de bază |
| cornişă | îngroşare a pereţilor exteriori, în plan orizontal, în dreptul planşeelor curente, cu rol de protecţie împotriva intemperiilor şi de ornamentare |
| cosoroabă | pana de la nivelul streşinii |
| cota ±0.00 (a unei clădiri) | este reprezentată, în mod convenţional, de cota pardoselii finite de la parterul clădirii |
| creastă | intersecţia orizontală a pantelor acoperişului, situată la partea superioară a acestuia |
| criterii de performanţă | traducerea exigenţelor de performanţă în calităţi pe care trebuie să le îndeplinească diferenţiat părţile componente ale clădirii pentru ca exigenţele de performanţă să fie satisfăcute |
| D |  |
| densitatea fluxu-lui termic (fluxul termic unitar) | cantitatea de căldură care străbate unitatea de suprafaţă în unitatea de timp |
| deschidere | distanţa interax dintre două elementele de rezistenţă verticale succesive, pe direcţia transversală a unei clădiri (exemplu: distanţa interax dintre stâlpii unei hale industriale, pe direcţie transversală) |
| dimensiune modulară | dimensiune egală cu multiplu întreg al unui modul |
| dimensiune nominală | dimensiune modulară ce caracterizează un element prin dimensiunea sa principală, permiţând identificarea lui dintr-o serie de elemente asemănătoare |
| dimensiune modulată | dimensiunea unui element de construcţie care se asamblează cu alte elemente, astfel încât prin alăturarea acestora, ţinând seama şi de rosturi, să rezulte o dimensiune modulară |
| dimensiuni de proiect | dimensiunile teoretice ale conturului unui element, adică dimensiunile rezultate din calculele de rezistenţă şi din condiţii de rezemare sau de asamblare |
| dimensiuni reale | dimensiunile efective de contur ale unui element de construcţie |
| discretizare a unui domeniu | operaţie în cadrul metodelor numerice, ce constă in „fragmentarea” (divizarea, descompunerea) sub o anumită formă a domeniului modelat şi determinarea mărimilor caracteristice în nodurile şi/sau elementele reţelei de discretizare. |
| dolie | linie înclinată situată la intersecţiile în unghi intrând ale versanţilor (pantelor) acoperişului |
| durată de reverberaţie | intervalul de timpul în care nivelul acustic într-o încăpere scade cu 60 dB după încetarea sursei sonore |
| E |  |
| efecte ale acţiunilor | eforturile secţionale sau eforturile unitare (tensiunile) din elementele structurale, precum şi deplasările sau rotaţiile pentru elementele structurale şi structura în ansamblu |
| elemente de compartimentare | elemente ce servesc împărţirii spaţiilor interioare ale unei clădiri: pereţi interiori, uşi interioare etc. |
| elemente de închidere | elementele ce asigură izolarea termică, hidrofugă şi acustică a interiorului clădirii: pereţi exteriori, ferestre, uşi exterioare, învelitorile acoperişului etc. |
| epicentru | proiecţia geometrică a hipocentrului pe suprafaţa scoarţei terestre |
| exigenţe în construcţii | condiţiilor pe care trebuie să le satisfacă construcţiile, ţinând seama de funcţiile ce decurg din destinaţia clădirii şi de interesele colectivităţii care o utilizează |
| exigenţe de performanţă | sunt formulate de specialişti pentru a satisface exigenţele utilizatorilor, luând în considerare factorii care acţionează asupra imobilului |
| exigenţele utiliza-torilor clădirilor | condiţiile pe care utilizatorii unei clădiri le doresc îndeplinite în imobilele pe care le vor folosi |
| F |  |
| factor de amplifi-care dinamică | sinonim cu „spectru normalizat de răspuns elastic al acceleraţiei terenului” |
| factor de comportare | factor ce ia în considerare comportarea inelastică a structurii, în funcţie de materialele folosite (beton, metal, lemn, zidărie etc.) şi de capacitatea structurii de disipare a energiei, atunci când aceasta depăşeşte limita de comportare elastică, lucrând parţial în domeniul plastic |
| factor de expu-nere al vântului | coeficient ce cuantifică influenţa rafalelor vântului, a rugozităţii terenului şi a înălţimii la care se calculează presiunea vântului |
| factor de importanţă-expunere al construcţiei | coeficient folosit în calculul încărcării seismice prin metoda forţelor seismice statice echivalente; este o mărime convenţională care depinde de clasa de importanţă a clădirii, apreciată în funcţie de: consecinţele prăbuşirii asupra vieţilor omeneşti, utilitatea construcţiei pentru siguranţa publică şi protecţia civilă în perioada imediată după cutremur, consecinţele sociale şi economice ale prăbuşirii sau avarierii grave |
| factor parţial de siguranţă | sinonim cu „coeficientul încărcării” |
| factorul rezis-tenţei la permea-bilitate la vapori | mărime adimensională care indică de câte ori este mai mare rezistenţa la permeabilitate la vapori a unui material în raport cu rezistenţa la permeabilitate la vapori a aerului |
| factor de rafală a vântului | raportul între presiunea de vârf produsă de rafalele vântului şi presiunea medie, produsă de viteza medie a vântului |
| factor de rugo-zitate al vântului | raportul dintre presiunea medie a vântului la o anumită înălţime şi presiunea de referinţă |
| factor de simultaneitate | sinonim cu „coeficient de grupare” |
| flux (termic, acustic etc.) | cantitatea de energie (calorică, acustică etc.) ce străbate o suprafaţă în unitatea de timp |
| formă de oscilaţie | configuraţia geometrică a mişcării unui sistem oscilant care vibrează liber cu o anumită frecvenţă proprie; fiecare punct material al sistemului execută o mişcare armonică simplă |
| fracţiune de amortizare critică | raportul dintre coeficientul de amortizare efectiv şi coeficientul de amortizare critică, corespunzătoare unui sistem oscilant cu amortizare vâscoasă |
| frecvenţă | numărul de oscilaţii complete (sau cicli) pe durata unei secunde |
| frecvenţă fundamentală | frecvenţa cu valoarea cea mai joasă a unui sistem oscilant cu mai multe grade de libertate |
| fundaţie | element al structurii de rezistenţă a clădirii prin intermediul căruia se realizează încastrarea construcţiei în terenul de fundare şi transmiterea la pământ a tuturor eforturilor rezultate din ansamblul acţiunilor mecanice exterioare |
| fundaţie continuă | fundaţia ce susţine pereţii portanţi ai clădirii, rezemată pe teren pe toată lungimea sa |
| fundaţie izolată | fundaţie cu formă pătrată sau dreptunghiulară în plan, situată sub fiecare stâlp al unei clădiri |
| fundaţie pe reţele de grinzi | fundaţie alcătuită din grinzi dispuse după cele doua direcţii principale ale clădirii (longitudinală şi transversală) |
| fundaţie pe radier general | fundaţia constituită dintr-o placă groasă din beton, dezvoltată sub întreaga suprafaţă a clădirii |
| G |  |
| glaf | element liniar prevăzut pe latura orizontală inferioară a ferestrei, spre interior, cu rol de protecţie şi decorativ; se execută din lemn, mozaic turnat, marmură, beton |
| gradient de temperatură | este o măsură a variaţiei temperaturii pe o anumită direcţie din spaţiul (domeniul) analizat; din punct de vedere matematic reprezintă limita raportului între diferenţa de temperatură ΔT şi distanţa Δx dintre două puncte, când Δx → 0 |
| greutate tehnică | greutatea materialului în starea de îndesare şi cu umiditatea de echilibru pe care acesta le are după ce a fost pus în operă; dacă este vorba despre un material neomogen, greutate tehnică are semnificaţia unei medii ponderate a greutăţilor specifice ale materialelor componente |
| grindă | element de rezistenţă orizontal sau uneori înclinat, solicitat în mod preponderent la încovoiere, rezemat la extremităţi pe stâlpi, pereţi portanţi, fundaţii etc., care preia sarcinile transmise de alte elemente, pe care le susţine (pereţi neportanţi, planşee etc.); grinzile cadrelor se mai numesc şi rigle |
| grindă cu inimă plină | grindă din lemn, beton, metal cu secţiunea dreptun-ghiulară, T, I etc. |
| grindă cu zăbrele | grindă formată dintr-un ansamblu de bare articulate la extremităţi; elementele inferioare şi superioare poartă numele de tălpi, elementele verticale se numesc montanţi, iar cele înclinate se numesc diagonale; barele pot fi realizate din lemn, beton sau metal şi sunt dispuse sub formă de triunghiuri (structură nedeformabilă) |
| grindă de podest | element liniar orizontal amplasat în secţiunea de frângere dintre rampa scării şi podest, cu rol de susţinere |
| grindă de vang | element liniar sau curb, dispus înclinat, central sau marginal sub rampa scării şi paralel cu aceasta, cu rol de susţinere |
| grupare de încărcări | un set de încărcări a căror acţiune se poate produce simultan cu o mare probabilitate şi, în consecinţă, sunt considerate împreună în calculele de proiectare |
| H |  |
| higrotermica construcţiilor | ramură a fizicii construcţiilor în cadrul căreia sunt studiate acele fenomene şi caracteristici ale clădirilor ce au în vedere satisfacerea cerinţelor de viaţă ale oamenilor şi în special protecţia contra agenţilor climatici: variaţii de temperatură, vânt, ploaie, zăpadă |
| hipocentru (focar) | punct de origine al undelor seismice, aflat în interiorul scoarţei pământului la o anumită adâncime, în zona de lunecare a plăcilor tectonice |
| I |  |
| indice de inerţie termică | mărime prin care se apreciază capacitatea de acumulare şi cedare a căldurii de către un element, egal cu produsul dintre rezistenţa termică şi coeficientul de asimilare termică |
| industrializarea construcţiilor | procesul prin care o parte dintre elementele componente ale unei construcţii sunt produse în condiţii industriale, în cadrul unor întreprinderi specializate, urmând ca apoi să fie transportate şi montate la locul de punere în operă |
| infrastructură | totalitatea elementelor situate sub cota ±0.00 a clădirii: fundaţii, pereţi de subsol, planşeul peste subsol etc. |
| intensitate acustică | fluxul de energie sonoră ce cade pe unitatea de suprafaţă |
| intensitate acus-tică de referinţă | reprezintă pragul inferior al intensităţii auditive ce poate fi percepută de om, la frecvenţa de 1000 Hz |
| intensitate de calcul a încărcărilor | valoare având o anumită probabilitate de manifestare, ce se determină prin înmulţirea valorii intensităţii normate a încărcării cu un coeficient numit coeficientul încărcării, prin care se ţine seama de abaterile posibile, în sens defavorabil pentru structură, ale intensităţii în raport cu valorile normate |
| intensitate normată a încărcărilor | valoare de referinţă, aleasă convenţional, ţinând seama de variabilitatea statistică specifică a acţiunii respective (în prezent este adoptată denumirea de „valoare caracteristică”) |
| interval mediu de recurenţă | numărul mediu de ani în care valoarea unui anumit parametru poate fi atinsă o singură dată; parametrul caracteristic poate fi: încărcarea maximă din zăpadă, viteza maximă a vântului, magnitudinea unui seism etc. |
| Î |  |
| înălţimea sunetului | caracteristică funcţie de frecvenţa oscilaţiilor sonore (frecvenţele mici conduc la sunete joase, cele mari la sunete înalte) |
| încărcări utile | încărcările reprezentate de greutatea oamenilor, mobilierului, aparatelor, instalaţiilor etc. |
| învelitoare | element de construcţie prevăzut la partea superioară a acoperişului, având ca funcţie principală izolarea hidrofugă, în unele cazuri şi izolarea termică, precum şi iluminarea naturală a spaţiului acoperit |
| L |  |
| linie izotermă | locul geometric al punctelor de egală temperatură, dintr-un câmp termic plan |
| lucarnă | gol prevăzut cu fereastră, practicat în învelitoarea acoperişurilor cu pod, cu rol de iluminare naturală şi cu funcţii ornamentale |
| lucrări inginereşti | toate construcţiile, cu excepţia celor ce intră în categoria clădirilor: drumuri, căi ferate, tuneluri, poduri, rezervoare, castele de apă, coşuri de fum, canale, construcţii hidrotehnice etc. |
| M |  |
| metode (tehnici) numerice | metode aproximative de rezolvare a unei ecuaţii diferenţiale de ordin superior, sau a unui sistem de ecuaţii diferenţiale ce caracterizează un anumit fenomen, prin transformarea acestora într-un sistem liniar de ecuaţii algebrice |
| mod de vibraţie | ansamblul format dintr-o formă de oscilaţie şi perioada proprie (sau frecvenţa proprie) de vibraţie |
| mod fundamen-tal de vibraţie | modul de vibraţie căruia îi corespunde frecvenţa cea mai joasă, numită frecvenţă fundamentală (modul fundamental este primul mod de vibraţie) |
| modul | valoare aleasă arbitrar pentru realizarea coordonării dimensionale în construcţii; în ţara noastră, ca şi în multe alte ţări, modulul de bază este M = 100 mm |
| N |  |
| nervură | rigidizare la elemente de grosime redusă, ce constă într-o îngroşare având de regulă secţiune dreptunghiulară |
| nivelul intensităţii auditive | reprezintă corespondentul auditiv al nivelului de intensitate sonoră, fiind egal cu de 10 ori logaritmul zecimal al raportului dintre intensitatea auditivă şi intensitatea auditivă de referinţă |
| nivelul intensităţii sonore | logaritmul zecimal al raportului dintre intensitatea acustică a sunetului şi intensitatea acustică de referinţă, exprimat în beli (logaritmul se multiplică cu 10 în cazul exprimării în decibeli) |
| niveluri de performanţă | reprezintă concretizarea cantitativă, numerică, a criteriilor de performanţă, astfel încât acestea să poată fi utilizate în proiectare, cu ajutorul diferitelor relaţii fizico–matematice de dimensionare |
| P |  |
| PAL | plăci aglomerate lemnoase |
| pană (la şarpanta acoperişului) | element orizontal executat din lemn ecarisat, paralel cu creasta acoperişului, poziţionat la distanţe de 3...4 m; pana de la cota cea mai înaltă se numeşte pană de creastă, iar panele de la nivelul streşinii se numesc cosoroabe |
| panouri mari (prefabricate) | elemente de dimensiunea unei încăperi, ce se montează prin îmbinare; se utilizează pentru pereţi şi planşee şi sunt confecţionate din beton armat, cu sau fără izolaţie termică, din beton cu agregate uşoare sau din produse ceramice |
| perete autoportant | perete ce preia numai încărcările din greutatea proprie, pe toată înălţimea peretelui |
| perete neportant (purtat) | perete ce preia numai încărcările din greutatea proprie pe înălţimea unui singur nivel, pe care o transmite la elementele structurale pe care reazemă |
| perete portant | perete ce preia, în afară de greutatea proprie, sarcini verticale provenite de la alte elemente (planşee, grinzi etc.) |
| perete structural | perete ce preia, în afară de greutatea proprie, sarcini verticale de la alte elemente (planşee, grinzi etc.), precum şi sarcini orizontale din vânt, seism etc. |
| perete de un sfert de cărămidă | perete din zidărie de cărămidă cu grosimea nominală aproximativ egală cu latura mică a cărămizii (uzual 7,5 cm); este alcătuit din cărămizi dispuse pe cant |
| perete de o jumă-tate de cărămidă | perete din zidărie de cărămidă cu grosimea nominală aproximativ egală cu lăţimea cărămizii (12,5 cm în cazul cărămizilor pline şi de regulă 15 cm în cazul cărămizilor cu goluri verticale) |
| perete de o cărămidă | perete din zidărie de cărămidă cu grosimea nominală aproximativ egală cu lungimea unei cărămizi (25 cm în cazul cărămizilor pline şi de regulă 30 cm în cazul cărămizilor cu goluri verticale) |
| perete de o cără-midă şi jumătate | perete din zidărie de cărămidă cu grosimea nominală aproximativ egală cu lungimea + lăţimea unei cărămizii (25 + 12,5 = 37,5 cm, în cazul cărămizilor pline) |
| performanţe în construcţii | îndeplinirea unui set de exigenţe (condiţii ce trebuie satisfăcute de o construcţie, funcţie de destinaţia acesteia şi de interesele utilizatorilor) |
| perioadă | timpul minim necesar pentru ca o mişcare periodică să se repete identic; perioada se măsoară în general în secunde, şi mai poate fi definită ca inversul frecvenţei |
| perioadă fundamentală | perioada asociată modului de vibraţie fundamental; este inversul frecvenţei fundamentale |
| perioadă de revenire | sinonim cu „interval mediu de recurenţă” |
| permeabilitate la vapori | inversul rezistenţei la permeabilitatea vaporilor |
| PEX | polistiren expandat |
| PFL | plăci fibrolemnoase |
| poală (picătură) | linia cea mai joasă a acoperişului, ce delimitează conturul acestuia în plan |
| podest (palier) | element plan, orizontal, servind drept loc de odihnă, aşteptare şi acces de la casa scării la alte spaţii; poate fi de nivel sau intermediar |
| pop (la şarpanta acoperişului) | element vertical solicitat la compresiune cu flambaj, realizat din lemn dreptunghiular sau rotund, având uzual latura (sau diametrul) de cca. 12...14 cm |
| presiune de refe-rinţă a vântului | presiunea exercitată în centrul unei plăci plane verticale, dispusă perpendicular pe direcţia vântului |
| presiune parţială a vaporilor | presiunea vaporilor ce corespunde unei umidităţii oarecare, mai mică decât umiditatea maximă (de saturaţie) |
| presiune de satu-raţie a vaporilor | presiunea vaporilor ce corespunde umidităţii absolute maxime (de saturaţie) |
| punte termică | zonă din cadrul unui element de construcţie, care datorită alcătuirii structurale sau geometrice prezintă o permeabilitate termică sporită faţă de restul elementului, permiţând intensificarea transferului de căldură |
| punte termică liniară | punte termică caracterizată printr-o anumită lungime, secţiunea transversală a punţii fiind constantă pe toată lungimea acesteia (de exemplu stâlpişorii şi centurile din beton înglobaţi în pereţii de zidărie) |
| punte termică punctuală | punte cu o extindere redusă pe toate cele 3 direcţii (exemple: elementele constructive cu dimensiuni mici, cum sunt ploturile din beton sau agrafele metalice cu ajutorul cărora se realizează legătura dintre straturile unui perete) |
| R |  |
| rata ventilării | numărul de schimburi de aer pe oră, într-un anumit spaţiu (apartament, încăpere etc.) |
| radiaţie termică | transferul căldurii sub formă de unde electromagnetice, între corpuri cu temperaturi diferite, separate în spaţiu |
| rampă (la scări) | elementul înclinat care susţine sau include treptele şi contratreptele; este executat de regulă din beton armat |
| reverberaţie | amortizarea energiei acustice într-o încăpere închisă, concretizată prin prelungirea sunetului după încetarea emisiei sursei |
| rezistenţă termică specifică corectată | reprezintă o aproximare a rezistenţei termice reale a unui element, care ţine cont atât de rezistenţa termică unidirecţională cât şi de efectul punţilor termice |
| rezistenţă termică unidirecţională | capacitatea unui element omogen, sau a unui element alcătuit din straturi paralele între ele şi perpendiculare pe direcţia fluxului termic, de a se opune trecerii căldurii; din punct de vedere matematic este raportul dintre căderea totală de temperatură (diferenţa dintre temperatura aerului interior şi exterior) şi fluxul termic unitar |
| rezistenţă la permeabilitatea vaporilor | capacitatea unui element de a se opune migraţiei vaporilor; din punct de vedere matematic este raportul dintre grosimea elementului şi coeficientul de permeabilitate la vapori |
| rost | a. „întrerupere” a clădirii în plan vertical, pe toată înălţimea acesteia, inclusiv fundaţiile, care permite deformarea independentă a tronsoanelor; funcţie de scopul pentru care sunt prevăzute, există rosturi de dilatare, rosturi de tasare şi rosturi antiseismice b. interspaţiile dintre elementele prefabricate din beton; c. interspaţiile dintre blocurile unei zidării; |
| S |  |
| sâmbure (stâlpişor) | stâlp din beton armat monolit de dimensiuni reduse (cu laturile secţiunii sub 40 cm; uzual 25 – 30 cm), înglobat în pereţii din zidărie, în special la colţuri şi intersecţii, pentru asigurarea unei bune comportări la sarcini orizontale (seism) |
| scara Mercalli | caracterizează acţiunea seismică în mod descriptiv (calitativ) pentru fiecare grad seismic, prin efectele asupra oamenilor, construcţiilor, terenului etc. (apreciere subiectivă); este organizată pe 12 grade de intensitate seismică |
| scara Richter | caracterizează acţiunea seismică prin energia de deformaţie eliberată prin ruptura faliei, calculată funcţie de amplitudinea mişcării seismice înregistrată pe seismografe de un anumit tip (apreciere obiectivă); cuprinde 8 grade de intensitate seismică |
| scaun (la şarpante) | sub-ansamblu format din popi, pane şi contrafişe |
| sistem de refe-rinţă modular | sistemul compus dintr-o reţea de plane perpendiculare, pe trei direcţii, care împart volumul clădirii în paralelipipede rectangulare, cu lungimea laturilor egală cu modulul de bază sau cu multiplii ai acestuia |
| soclu | partea inferioară a pereţilor exteriori, situată deasupra nivelului terenului, cu înălţimea de cca. 40...60 cm, din beton, piatră etc., cu rol de protecţie la lovituri accidentale şi cu funcţii ornamentale |
| solbanc | element de construcţie liniar, dispus orizontal pe latura inferioară a golurilor pentru ferestre, spre exterior, cu rol ornamental şi de protecţie a faţadei împotriva apelor din precipitaţii; poate fi din cărămidă, piatră, beton etc. |
| spectru seismic (al deplasărilor, vitezelor sau acceleraţiilor) | reprezentarea grafică a variaţiei valorilor deplasărilor relative, vitezelor relative (în raport cu terenul) sau acceleraţiilor absolute ale unui sistem cu un singur grad de libertate dinamică, în funcţie de perioada proprie de vibraţie a acestuia, când baza sa este supusă unei excitaţii de tip seismic |
| spectru de acceleraţii inelastic | spectru de acceleraţii ce ia în considerare rezervele de capacitate portantă ale structurii clădirii prin disiparea energiei când deformaţiile efective depăşesc limita elastică, structura lucrând parţial în domeniul plastic |
| spectru normalizat de răspuns elastic al acceleraţiei terenului | spectrului obţinut prin raportarea (împărţirea) ordonatelor graficului spectrului de acceleraţii la acceleraţia maximă (de vârf) a terenului; se mai foloseşte denumirea de „factor de amplificare dinamică” |
| spectru seismic de răspuns al acceleraţiilor | reprezentarea grafică a valorilor maxime ale acceleraţiilor unui sistem oscilant, pentru un cutremur dat, în funcţie de perioada proprie şi gradul de amortizare al sistemului |
| spectru standard (spectru de pro-iectare) | media spectrelor seismice de răspuns ale acceleraţiilor, a celor două componente principale (pe direcţiile N – S şi V – E) corespunzătoare înregistrărilor şocurilor seismice |
| stări limită | stările în afara cărora structura nu mai satisface criteriile adoptate în cadrul procesului de proiectare |
| stări limită ultime | stările limită ce implică protecţia vieţii oamenilor şi a siguranţei structurii şi/sau protecţia unor bunuri de valoare deosebită; toate aceste stări sunt asociate cu prăbuşirea sau cu forme similare de cedare structurală. |
| stări limită de serviciu | stările limită ce iau în considerare funcţionarea structurii sau a elementelor structurale în condiţii normale de exploatare, confortul utilizatorilor construcţiei şi limitarea vibraţiilor, deplasărilor şi deformaţiilor structurii; dincolo de aceste stări, cerinţele necesare pentru utilizarea normală a construcţiei nu mai sunt îndeplinite. |
| stâlp | element de rezistenţă vertical (uneori uşor înclinat), fixat la partea inferioară în fundaţie, care preia sarcinile transmise de alte elemente (grinzi, planşee etc.) |
| structură de rezistenţă | totalitatea elementelor unei construcţii care preiau încărcările de diverse tipuri, determinând capacitatea portantă a clădirii: pereţi portanţi, planşee, stâlpi, grinzi, fundaţii |
| structură de rezistenţă flexibilă | structură a unei clădiri la care deformaţiile sunt rezultatul efectului dominant al momentelor încovoietoare; perioadele proprii de vibraţie sunt în general T ≥ 0.80...1,20 (exemplu: structurile pe cadre de beton armat, oţel, lemn) |
| structură de rezistenţă rigidă | structură a unei clădiri la care deformaţiile sunt produse în special de forţele tăietoare; aceste construcţii au perioadele proprii de vibraţie mici T ≤ 0,25...0,50 s; (exemplu: clădirile cu structura de rezistenţă din pereţi portanţi de beton armat sau din zidărie de cărămidă) |
| structură de rezistenţă semiflexibilă | structură a unei clădiri la care deformaţiile sunt rezultatul efectului combinat al forţelor tăietoare şi al momentelor încovoietoare; perioadele proprii de vibraţie se înscriu de regulă în intervalul T = 0,25...1,20 s; exemplu: structurile alcătuite din cadre de beton armat rigidizate cu pereţi de umplutură din zidărie masivă sau cu pereţi din beton armat |
| sunete (zgomote) aeriene | sunetele sau zgomote ce se propagă prin aer |
| sunete (zgomote) structurale | sunetele sau zgomote ce se propagă prin medii solide (elemente de construcţii) |
| sunetele muzicale | sunete complexe la care frecvenţele componentelor sunt multiplii întregi ai frecvenţei fundamentale; |
| suprafaţă izotermă | locul geometric al punctelor dintr-un câmp termic spaţial, ce se caracterizează prin aceeaşi valoare a temperaturii |
| suprastructură | elementele situate deasupra cotei ±0.00 a clădirii: pereţii de la parter şi nivelurile curente, planşeele curente etc. |
| Ş |  |
| şarpantă pe scaune | structura de rezistenţă a acoperişurilor cu pod, formată din elemente principale numite ferme, transversale pe acoperiş, situate la distanţe interax de cca. 3..5 m, şi elemente secundare formate din perechi de căpriori, dispuşi între ferme la distanţe de 60...100 cm |
| T |  |
| temperatură | mărime scalară de stare care caracterizează gradul de încălzire al corpurilor |
| timbrul sunetului | caracteristică prin care se pot deosebi două sunete cu aceeaşi frecvenţă fundamentală, dar cu număr de armonice diferite |
| tipizare a elementelor de construcţii | reprezintă o treaptă mai avansată a coordonării dimensionale şi constă în proiectarea şi confecţionarea unor elemente de dimensiuni corespunzătoare unei serii modulare cu număr redus de termeni şi unor condiţii de exploatare tip, care se repetă cu o mare frecvenţă |
| toleranţă | mărimea erorilor admise pentru un produs, referitoare la dimensiunile, poziţia, forma şi aspectul unui element |
| toleranţă dimensională | diferenţa dintre dimensiunea limită maximă (limita superioară admisă a dimensiunii efective a unui element de construcţie) şi dimensiunea limită minimă (limita inferioară admisă a dimensiunii efective a unui element de construcţie) |
| transfer de căldură | procesul spontan, ireversibil de propagare a căldurii în spaţiu, reprezentând schimbul de energie termică între corpuri sau regiuni ale aceluiaşi corp, ca rezultat al diferenţelor de temperatură dintre acestea; transferul de căldură este un transfer de energie între sisteme fizico–chimice sau între diferitele părţi ale aceluiaşi sistem, în cadrul unei transformări în care nu se efectuează lucru mecanic. |
| transfer de masă | procesul de migraţie a unui fluid în interiorul unui corp, atunci când există diferenţe de presiune (sau de concentraţie) între diferitele zone ale acestuia (de exemplu migraţia vaporilor de apă într-un perete) |
| travee | distanţa interax dintre două elementele de rezistenţă verticale succesive, pe direcţia longitudinală a unei clădiri (exemplu: distanţa interax dintre stâlpii unei hale industriale, pe direcţie longitudinală) |
| treaptă | elementul orizontal de bază al unei scări, pe care sprijină piciorul |
| tronson | porţiune a unei clădiri separată de restul construcţiei prin rosturi de dilatare, antiseismice sau de tasare |
| U |  |
| umiditate absolută | cantitatea de vapori de apă, exprimată în grame, conţinută într-un m3 de aer |
| umiditate de saturaţie | cantitatea maximă de vapori ce poate fi absorbită de aer, la o anumită temperatură |
| umiditate relativă | raportul între umiditatea absolută şi umiditatea de saturaţie, exprimat procentual (prin înmulţirea raportului cu 100); se poate exprima şi ca raport între presiunea parţială şi presiunea de saturaţie |
| umiditatea materialelor | poate fi exprimată pe bază gravimetrică sau volumetrică, prin raportarea greutăţii sau volumului apei conţinute la greutatea, respectiv volumul corespunzător materialului uscat (se exprimă în procente) |
| unde sonore | oscilaţiile ce se transmit într-un spaţiu, sub formă de comprimări şi dilatări succesive ale mediului de propagare |
| V |  |
| valoare caracteristică a încărcării | valoarea caracteristică a unei acţiuni corespunde unei probabilităţi mici de depăşire a valorii acţiunii în sens defavorabil pentru siguranţa structurii, pe perioada unui interval de timp de referinţă (vezi şi „intensitatea normată a încărcărilor”) |
| versanţi (ape) | suprafeţele înclinate ale acoperişurilor |
| vibraţii armonice | mişcări ce pot fi reprezentate prin funcţii trigono-metrice simple, sinusoidale sau cvasisinusoidale (aproape sinusoidale) |
| viteză de rafală a vântului | similar cu „componentă de rafală” |
| viteză de refe-rinţă a vântului | viteza vântului mediată pe o durată T = 10 min., măsurată la o înălţime de 10 m în câmp deschis şi având o probabilitate de depăşire într-un an de 0,02 (2%) |
| viteză instan-tanee a vântului | viteza vântului la un anumit moment |
| Z |  |
| zgomote | sunete supărătoare, indiferent de natura lor |
| zgomote de impact | zgomotele produse de lovituri, care se transmit atât prin elementele de construcţii cât şi prin aer |
| zidărie | material de construcţie neomogen, alcătuit din elemente rigide numite blocuri şi materiale sau elemente de legătură (mortare, agrafe, adezivi), rezultând astfel un ansamblu de sine stătător, capabil să reziste la solicitări de ordin fizic şi mecanic |
| zidărie simplă | zidărie alcătuită dintr-un singur tip de bloc |
| zidărie mixtă | zidărie alcătuită din două sau mai multe straturi verticale paralele, realizate din materiale diferite ce conlucrează între ele |
| zidărie armată | zidărie prevăzută cu armături transversale sau longitudinale |
| zidărie complexă | zidărie ce include elemente din beton armat monolit (stâlpişori, centuri) cu care conlucrează la preluarea încărcărilor |