III. PROIECTAREA UNEI FUNDAŢII IZOLATE DIRECTE SUB UN STÂLP DE BETON ARMAT

Fundaţia ce se proiectează susţine stâlpul unei construcţii încadrată în clasa a II-a de importanţă. Încărcările transmise de stâlp la nivelul terenului sunt o forţă verticală excentrică şi o forţă orizontală. Stratificaţia terenului de fundare şi caracteristicile geotehnice ale stratelor geologice sunt prezentate în fişa de foraj anexată datelor de temă. În anexa B1 este prezentat un model de calcul pentru o astfel de fundaţie.

Calculul este realizat conform STAS 3300/1-85 şi STAS 3300/2-85.

Etapele realizării proiectului

Proiectarea fundaţiei izolate sub un stâlp de beton armat cuprinde următoarele etape:

 determinarea caracteristicilor geotehnice de calcul ale terenului de fundare;

 predimensionarea fundaţiei pe baza presiunilor convenţionale de calcul;

 verificarea terenului de fundare la starea limită de deformaţie;

 verificarea terenului de fundare la starea limită de capacitate portantă;

 armarea fundaţiei.

III.1. DETERMINAREA CARACTERISTICILOR GEOTEHNICE DE CALCUL ALE TERENULUI DE FUNDARE

Prelucrarea rezultatelor încercărilor de laborator sau in situ, în vederea determinării caracteristicilor geotehnice de calcul ale terenului pe amplasament, comportă două etape principale:

a - recunoaşterea pe verticală şi în plan a alcătuirii geologice (straturi, orizonturi, lentile, zone) în funcţie de valorile caracteristicilor geotehnice;

b - stabilirea valorilor normate şi de calcul ale caracteristicilor geotehnice.

În fişa de foraj anexată datelor de temă este detaliată stratificaţia terenului cu cotele şi grosimile fiecărui strat, precum şi cu o serie de valori ale caracteristicilor geotehnice necesare proiectării fundaţiei. Pentru fiecare caracteristică sunt date mai multe valori în funcţie de numărul de încercări efectuate pe diferite probe din acel strat. În vederea utilizării acestor valori în calcul trebuie realizată o prelucare statistică a acestora pentru determinarea valorii normate, respectiv a valorii de calcul pentru fiecare caracteristică şi respectiv pentru fiecare strat.

În cele ce urmează se consideră o prelucrare a caracteristicilor pentru un singur strat geologic. Parametrii geotehnici necesari pentru proiectarea fundaţiei izolate de suprafaţă sunt: indicele de consistenţă, Ic, indicele porilor, e, greutatea volumică a pămăntului în stare naturală, , modulul de deformaţie edometrică, M2-3, unghiul de frecare interioară,  şi coeziunea, c.

a. Determinarea valorilor normate

1. Eliminarea valorilor excesive din şirul valorilor fiecărei caracteristici geotehnice, prin excluderea acelor valori individuale, Ai, ale caracteristicii geotehnice pentru care nu se îndeplineşte condiţia:

A−Ai<νs							(III.1)

în care:

Ai - valoarea numărul “i” a caracteristicii geotehnice A pentru stratul considerat;

A=1ni=1nAi - media aritmetică a valorilor individuale;

n - numărul valorilor individuale;

 - coeficient statistic dat în tabelul III.1, în funcţie de numărul n de determinări;

s - estimaţia deplasată a abaterii medii pătratice, stabilită cu relaţia:

s=1ni−1nA−Ai2						(III.2)

Tabelul III.1. Valorile coeficientului statistic 

| n |  | n |  | n |  | n |  | n |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2,07 | 13 | 2,56 | 20 | 2,78 | 27 | 2,91 | 34 | 3,01 |
| 7 | 2,18 | 14 | 2,60 | 21 | 2,80 | 28 | 2,93 | 35 | 3,02 |
| 8 | 2,27 | 15 | 2,64 | 22 | 2,82 | 29 | 2,94 | 36 | 3,03 |
| 9 | 2,35 | 16 | 2,67 | 23 | 2,84 | 30 | 2,96 | 37 | 3,04 |
| 10 | 2,41 | 17 | 2,70 | 24 | 2,86 | 31 | 2,97 | 38 | 3,05 |
| 11 | 2,47 | 18 | 2,73 | 25 | 2,88 | 32 | 2,98 | 39 | 3,06 |
| 12 | 2,52 | 19 | 2,75 | 26 | 2,90 | 33 | 3,00 | 40 | 3,07 |

2. Valorile normate ale tuturor caracteristicilor geotehnice, mai puţin a parametrilor rezistenţei la forfecare,  şi c, se determină după îndepărtarea erorilor excesive ca medie aritmetică a valorilor din fişa de foraj:

An=1n'i=1n'Ai						(III.3)

unde:

An - valoarea normată a caracteristicii;

Ai  - valoarea individuală;

n` - numărul de valori individuale (cel puţin trei) rezultat după eliminarea valorilor eronate.

Valorile normate ale caracteristicilor geotehnice   şi c se determină prin prelucrarea corelată a rezultatelor determinărilor de teren sau laborator. Pentru aceasta se trasează dreapta medie după cum urmează:

 pentru încercări în aparatul de forfecare directă:

τf=σtgφn+cn							(III.4)

prin metoda celor mai mici pătrate:

tgφn=nσiτi−σiτinσi2−σi2					(III.5)

cn=σi2τi−σiσiτinσi2−σi2				(III.6)

în care:

n - valoarea normată a unghiului de frecare interioară;

cn - valoarea normată a coeziunii;

i, i  - coordonatele unui punct în sistemul de axe,  - , rezultate în urma unei încercări de forfecare “i”;

n - numărul de determinări (minim 6).

 pentru încercări în aparatul de compresiune triaxială:

q=ptgψn+an							(III.7)

prin metoda celor mai mici pătrate:

tgψn=sinφn=npiqi−piqinpi2−pi2			(III.8)

an=cncosφn=pi2qi−pipiqinpi2−pi2			(III.9)

în care:

pi=σ1i+σ3i2 şi qi=σ1i−σ3i2 sunt coordonatele unui punct în sistemul, p - q, rezultate în urma unei încercări în aparatul triaxial;

σ1i,σ3i - efortul unitar principal maxim şi minim pentru încercarea “i”;

n - numărul de determinări (minim 6).

b. Determinarea valorilor de calcul

Valorile de calcul  ale caracteristicilor geotehnice se obţin cu relaţia:

A=1±ρAn						(III.10)

în care:

A - valoarea de calcul a caracteristicii geotehnice respective;

An - valoarea normată a aceleiaşi caracteristici;

 - indicele de precizie al determinării valorii medii; semnul indicelui de

precizie se alege astfel încât să se realizeze o creştere a siguranţei.

Indicele de precizie se calculează:

- pentru caracteristicile corelate (, c, , a) cu relaţia:

ρ=tαsAn								(III.11)

- pentru caracteristicile prelucrate independent () cu relaţia:

ρ=tαsnAn								(III.12)

în care:

t - coeficient statistic ce variază în funcţie de numărul de determinări n şi de nivelul

de asigurare  (probabilitatea de încadrare a valorii de calcul în intervalul de siguranţă), conform tabelului III.2;

n - numărul de determinări;

s - abaterea medie pătratică daterminată cu relaţia:

- pentru tg:

stgφ=σitgφn+cn−τi2n−2nnσi2−σi2

- pentru tg:

stgψ=pitgψn+an−qi2n−2nnpi2−pi2

- pentru c:

sc=σitgφn+cn−τi2n−2σi2nσi2−σi2

- pentru a:

sa=pitgψn+an−qi2n−2pi2npi2−pi2

- pentru :

s=An−Ai2n−1

Pentru toate celelalte caracteristici geotehnice se consideră:

 = 0; A = An

Nivelul de asigurare se consideră:

-  = 0,85 pentru verificarea la starea limită de deformaţie;

-  = 0,95 pentru verificarea la starea limită de capacitate portantă.

Obs: Caracteristicile geotehnice calculate pentru un nivel de asigurare  = 0,95 se notează cu asterix (*, c*, etc).

Tabelul III.2. Valorile coeficientului statistic t

| (n-2) pentru (, c, , a) | nivelul de asigurare,  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (n-1) pentru  | 0,85 | 0,90 | 0,95 |
|  | coeficientul statistic, t |  |  |
| 2 | 1,34 | 1,89 | 2,92 |
| 3 | 1,25 | 1,66 | 2,35 |
| 4 | 1,19 | 1,53 | 2,13 |
| 5 | 1,16 | 1,48 | 2,01 |
| 6 | 1,13 | 1,44 | 1,94 |
| 7 | 1,12 | 1,41 | 1,90 |
| 8 | 1,11 | 1,40 | 1,86 |
| 9 | 1,10 | 1,38 | 1,83 |
| 10 | 1,10 | 1,37 | 1,81 |
| 11 | 1,09 | 1,36 | 1,80 |
| 12 | 1,08 | 1,36 | 1,78 |
| 13 | 1,08 | 1,35 | 1,77 |
| 14 | 1,08 | 1,34 | 1,76 |
| 15 | 1,07 | 1,34 | 1,75 |

III.2. PREDIMENSIONAREA FUNDAŢIEI PE BAZA PRESIUNILOR CONVENŢIONALE DE CALCUL

III.2.1. Stabilirea adâncimii de fundare

Adâncimea minimă de fundare, Df, se stabileşte conform tabelului III.3, (normativul P 10 - 86).

Pentru cazul practic propus de tema de proiect (fundaţie izolată sub un stâlp din beton armat) se iau în considerare două criterii în ceea ce priveşte stabilirea adâncimii minime de fundare:

a - adâncimea de îngheţ, Hî:

Df = Hî + 0,10 … 0,30 m

Hî - nivelul cel mai coborât al izotermei de 0o (conform STAS 6054-77).

b - condiţiile geologice şi hidrogeologice:

- ori de câte ori este posibil, se evită fundarea sub nivelul apei subterane, legată de dificultăţi la execuţie şi în exploatare;

- talpa fundaţiei trebuie coborâtă până la stratul capabil sa preia solicitările, numit strat bun de fundare. Fie adâncimea acestui strat notată cu HTF.

Df = HTF + 0,30 … 0,50 m

Ađancimea minimă de fundare va fi dată de valoarea maximă rezultată în cele două criterii, a şi b:

Dfmin=max(Df(a), Df(b))

Tabelul III.3. Stabilirea adâncimii minime de fundare

|  | Hî, (cm) | H, (m) | adâncimea minimă de fundare, (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terenul de fundaţie | adâncimea de îngheţ conform | adâncimea apei sub-terane faţă | terenuri supuse acţiunii îngheţului (în spaţii reci şi neîncălzite) |  | terenuri ferite de acţiunea înghe-ţului (spaţii calde sau încălzite) |  |
|  | STAS | de cota | construcţii |  | construcţii |  |
|  | 6654-77 | terenului | definitive | provizorii | fără subsol | cu subsol |
| Roci stâncoase | oricare | oricare | 30…40 | 20 | 20 | 20 |
| Pietrişuri curate, balast, cuarţ, nisi- | oricare | H 2,00 | Hî | 40 | 40 | 40 |
| puri mari şi mijlocii curate, necoezive | oricare | H < 2,00 | Hî + 10 | 50 | 40 | 40 |
| Pietriş sau balast cu liant argilos, | Hî 70 | H 2,00 H < 2,00 | 80 90 | 70 80 | 50 50 | 40 40 |
| nisip argilos, argilă grasă | Hî > 70 | H 2,00 H < 2,00 | Hî + 10 Hî + 20 | 80 80 | 50 50 | 40 40 |
| Nisip fin prăfos, praf argilos, argilă pră- | Hî 70 | H 2,50 H < 2,50 | 80 90 | 70 80 | 50 50 | 40 40 |
| foasă şi nisipoasă, mâl, nămol | Hî > 70 | H 2,50 H < 2,50 | Hî + 10 Hî + 20 | 80 90 | 50 50 | 40 40 |

III.2.2. Stabilirea dimensiunilor bazei fundaţiei izolate

Dimensiunile în plan (lungimea, L şi lăţimea, B) ale tălpii fundaţiei se predimensionează pe baza condiţiei ca presiunea efectivă dezvoltată sub talpa fundaţiei să nu depăşească presiunea convenţională corespunzătoare stratului de fundare. Se consideră următoarele încărcări de calcul transmise la nivelul terenului de către structură (stâlp):

- forţa verticală:		- Pf - în gruparea fundamentală;

- Ps - în gruparea specială;

- forţa orizontală:		- Hf - în gruparea fundamentală;

- Hs - în gruparea specială;

- moment (produs de excentricitatea forţei verticale):

- Mf - în gruparea fundamentală;

- Ms - în gruparea specială.

Condiţiile de determinare a dimensiunilor L şi B sunt:

pef med≤pconv								(III.13`)

pef max(1)≤1,2pconv;pef max(2)≤1,4pconv					(III.13``)

pef min≥0								(III.13```)

în care:

pef - presiunea efectivă dezvoltată sub talpa fundaţiei (în valoare medie, maximă şi

minimă):

- pef med= presiunea efectivă medie;

- pef min= presiunea efectivă minimă;

- pef max(1)= presiunea efectivă maximă (când forţa exterioară Pf este excentrică după o direcţie);

- pef max(2)= presiunea efectivă maximă (când forţa exterioară Pf este excentrică după două direcţii).

med - greutatea volumică medie a betonului din fundaţie şi a pământului care sprijină

pe fundaţie; la acest stadiu de predimensionare se poate considera o valoare

aproximativă a lui med = 20 kN/m3;

W=BL26 - modulul de rezistenţă al tălpii fundaţiei;

pconv - presiunea convenţională a terenului în valoare corectată cu adâncimea de

fundare şi cu lăţimea fundaţiei, determinată conform STAS 3300/2-85.

Obs: Între laturile L şi B ale fundaţiei se va considera un raport

LB= 1,1 … 1,5 	în funcţie de mărimea excentricităţii forţei verticale; valorile

mai mari sunt necesare în cazul transmiterii unor momente

importante.

Notă: Dimensiunile L şi B obţinute se rotunjesc superior la multiplu de 5 cm (beton armat) sau 10 cm (beton simplu).

III.2.2.1. Stabilirea presiunii convenţionale de calcul

Presiunea convenţională de calcul este stabilită în funcţie de granulozitate, umiditate şi gradul de îndesare în cazul pământurilor necoezive şi în funcţie de plasticitate, porozitate şi consistenţă în cazul pământurilor coezive. Tabelul III.4 prezintă valorile de bază ale presiunii convenţionale:

Tabelul III.4. Valorile de bază ale presiunii convenţionale

a - pământuri necoezive

| Denumirea pământului |  | îndesate |  | îndesare medie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pconv (kPa) |  |  |
| Nisip mare |  | 700 | 600 |  |
| Nisip mijlociu |  | 600 | 500 |  |
| Nisip | uscat sau umed | 500 | 350 |  |
| fin | foarte umed sau saturat | 350 | 250 |  |
| Nisip | uscat | 350 | 300 |  |
| fin | umed | 250 | 200 |  |
| prăfos | foarte umed sau saturat | 200 | 150 |  |

b - pământuri coezive

|  | pconv (kPa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea pământului | indicele | consistenţa |  |
|  | porilor, e | IC = 0,5 | IC = 1,0 |
| Cu plasticitate redusă (IP10%) | 0,5 | 300 | 350 |
| nisip argilos, praf nisipos, praf | 0,7 | 275 | 300 |
| Cu plasticitate mijlocie ( 10% < IP  | 0,5 | 300 | 350 |
| 20%): nisip argilos, praf nisipos argilos, | 0,7 | 275 | 300 |
| praf argilos, argilă prăfoasă nisipoasă, argilă nisipoasă, argilă prăfoasă | 1,0 | 200 | 250 |
| Cu plasticitate mare şi foarte mare | 0,5 | 550 | 650 |
| (IP>20%): argilă nisipoasă, argilă | 0,6 | 450 | 525 |
| prăfoasă, argilă, argilă grasă | 0,8 | 300 | 350 |
|  | 1,1 | 225 | 300 |

Obs: După precizarea adâncimii de fundare, Df, şi respectiv a stratului de fundare, valoarea de bază a presiunii convenţionale pentru acel strat se determină prin interpolări liniare între valorile tabelului III.4.

Valorile de bază din tabelul III.4 corespund cu presiunile convenţionale pentru fundaţii având adâncimea de fundare faţă de nivelul terenului Df = 2.0 m şi o lăţime a tălpii B = 1.0 m. Pentru alte adâncimi de fundare sau alte lăţimi ale tălpii, presiunea convenţională de bază va fi corectată după cum urmează:

pconv = pconv + CD + CB						(III.14)

unde:

CD - corecţia cu adâncimea de fundare;

CB - corecţia cu lăţimea fundaţiei.

a - Corecţia lui pconv cu adâncimea de fundare Df

 pentru Df < 2,0 m

CD=pconvDf−24 kPa

 pentru Df > 2,0 m

CD=K2γDf−2 kPa

în care:

K2 - coeficient conform tabelului III.5;

γ - greutatea volumică de calcul a straturilor situate deasupra nivelului tălpii

fundaţiei (calculată ca medie ponderată cu grosimea straturilor), kN/m3.

Tabelul III.5. Valorile coeficientului K2

| Denumirea pământurilor | K2 |
| --- | --- |
| Pământuri necoezive, cu excepţia nisipurilor prăfoase | 2,5 |
| Nisipuri prăfoase şi pământuri coezive cu plasticitate redusă şi mijlocie | 2,0 |
| Pământuri coezive cu plasticitate mare şi foarte mare | 1,5 |

b - Corecţia lui pconv cu lăţimea fundaţiei B

 pentru B5,0 m

CB=pconvK1B−1 kPa

în care:

K1 - coeficient care este:

= 0,10 - pentru pământuri necoezive (cu excepţia nisipurilor prăfoase);

= 0,05 - pentru nisipuri prăfoase şi pământuri coezive.

 pentru B > 5,0 m

CB = 0,4pconv pentru pământuri necoezive (cu excepţia nisipurilor prăfoase);

CB = 0,2pconv pentru nisipuri prăfoase şi pământuri coezive.

Notă: În ceea ce priveşte stabilirea corecţiei cu lăţimea fundaţiei pentru presiunea convenţională, se va porni de la o valoare B rezultată dintr-un calcul preliminar. Dacă în final valoarea definitivă a lui B nu diferă cu mai mult de 0,5 m faţă de valoarea considerată iniţial, atunci corecţia şi implicit valoarea lui pconv nu se mai schimbă.

III.2.3. Stabilirea dimensiunilor pe verticală a fundaţiei izolate

După stabilirea dimensiunilor bazei (tălpii) fundaţiei este necesar să se determine celelalte elemente geometrice ale fundaţiei (normativ P10-86).

În cadrul temei se va alege una din următoarele variante de proiectare:

- fundaţie din beton simplu cu cuzinet din beton armat;

- fundaţie elastică din beton armat.

Notă: Dimensiunile stâlpului, ls şi bs, sunt considerate stabilite şi cunoscute din calculul structurii.

III.2.3.1. Fundaţie din beton simplu cu cuzinet din beton armat

Fundaţiile de acest tip sunt alcătuite dintr-un bloc de beton simplu, pe care stâlpul reazemă prin intermediul unui cuzinet de beton armat (fig. III.1).

Blocul din beton simplu este alcătuit din 1…3 trepte, astfel alese încât să se asigure o repartiţie corespunzătoare a presiunilor pe talpa fundaţiei.

Cuzinetul are o formă prismatică, cu dimensiunile în plan, lc, şi respectiv, bc, şi cu înălţimea, h.

Latura mare, lc, a cuzinetului trebuie să satisfacă următoarele valori ale raportului lc / L:

lcL= 0,55 … 0,65

Figura III.1.

dacă blocul din beton simplu are o singură treaptă, şi

lcL= 0,40 … 0,50

dacă blocul din beton simplu are 2 sau 3 trepte.

Pentru determinarea celeilalte dimensiuni în plan a cuzinetului, bc, se va considera un raport între laturile cuzinetului aproximativ egal cu raportul L/B:

lcbc≃LB

Înălţimea, h, a cuzinetului trebuie să satisfacă simultan următoarele condiţii:

h≥30 cm;      tgβ=hlo>23;      hlc≥0.25unde s-au avut în vedere notaţiile din figura III.1.

Notă: Dacă valoarea h se alege astfel încât tgβ≥1nu mai este necesară verificarea la forţă tăietoare.

Înălţimea totală, H, a blocului de beton simplu se determină din condiţia :

tgαef≥tgαmin

unde: tgαef=HL−lc2; tgαmindin tabelul III.6.

Din condiţii constructive, înălţimea totală, H, a blocului de beton simplu este de cel puţin 40 cm dacă blocul are o singură treaptă. Dacă blocul este format din 2 sau 3 trepte, înălţimile H1 … H3 ale fiecărei trepte sunt de cel puţin 30 cm. Înălţimea fiecărei trepte rezultă din respectarea condiţiei tgαef≥tgαmin scrisă în funcţie de înălţimile H1, H2… şi lungimile în consolă l1, l2… corespunzătoare.

Tabelul III.6. Valorile raportului tg

| Presiunea maximă | Valorile minime ale tg  pentru beton de clasa: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pe teren, kPa | Bc 3.5 | Bc 5 | Bc 7.5 |
| pmax  200 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| pmax = 250 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| pmax = 300 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
| pmax = 350 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
| pmax = 400 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
| pmax = 600 | - | - | 1,8 |

Notă: Pentru cuzinet se va utiliza un beton de clasă Bc 10 sau Bc 15, iar pentru blocul de beton simplu clasa Bc 3,5 sau Bc 5.

III.2.3.2. Fundaţie elastică de beton armat

În cazul alegerii variantei fundaţiei elastice de beton armat, dacă suprafaţa în plan a acesteia este superioara a 1 m2, forma fundaţiei va fi de tip “obelisc”, cu feţele laterale teşite, aşa cum este prezentat în figura III.2.

Figura III.2.

În jurul bazei stâlpului se asigură o porţiune orizontală de 5 - 10 cm, pentru a permite corectarea  unor eventuale erori de trasaj şi a asigura o bună rezemare pentru cofrajele stâlpului.

La baza fundaţiei se dispune un strat de beton de egalizare cu grosimea de 5 cm, care poate fi mărit la 10 cm în cazul în care terenul este umed sau suprafaţa lui prezintă neregularităţi.

Pentru asigurarea rigidităţii necesare fundaţiei în vederea repartizării presiunilor pe teren, raportul H/L, între înălţimea fundaţiei şi latura mare a bazei fundaţiei, trebuie să respecte valorile minime din tabelul III.7. Pe considerente economice, în special pentru reducerea consumului de armătură, se recomandă ca raportul H/L să fie cuprins între 0,25 şi 0,35.

Tabelul III.7.

| Presiunea maximă pe | Valori H/L peste care nu mai este necesară verificarea la forţa tăietoare |  | H/L |
| --- | --- | --- | --- |
| teren, pmax, kPa | Bc 7.5 | Bc 10 | minim |
| 100 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 200 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 300 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| 400 | 0,26 | 0,23 | 0,23 |
| 500 | 0,28 | 0,26 | 0,24 |
| 600 | 0,30 | 0,28 | 0,25 |

Înălţimea H` la marginea fundaţiei se va considera de regulă în intervalul H =H3⋯H2, dar nu mai mică de 20 cm.

Notă: Pentru fundaţia elastică se va utiliza un beton de marca Bc 10 sau Bc 15.

III.3. VERIFICAREA TERENULUI DE FUNDARE LA STAREA LIMITĂ DE DEFORMAŢIE

Calculul terenului la starea limită de deformaţie constă în respectarea condiţiei:

Δef≤Δadm								(III.15)

în care:

ef - deplasarea sau deformaţia construcţiei datorată tasării terenului de fundare;

adm - deplasarea sau deformaţia admisă pentru structură, stabilită de proiectant. În mod orientativ, pentru construcţii cu structuri în cadre (din care fac parte şi cele prevăzute în temă), în STAS 3300/2-85 se prevăd valori admisibile ale tasărilor absolute de 8 cm.

În cadrul proiectului se va stabili tasarea absolută, respectiv deplasarea probabilă pe verticală a fundaţiei izolate, ca urmare a deformării terenului. În acest scop se utilizează metoda însumării pe strate elementare (STAS 3300/2-85).

Acţiunile care se iau în considerare sunt cele din gruparea fundamentală. Caracteristicile geotehnice de calcul ale terenului de fundare corespund nivelului de asigurare  = 0,85 (STAS 3300/1-85).

Pentru efectuarea calculului deformaţiilor probabile ale terenului de fundare trebuie îndeplinite condiţiile:

 pentru fundaţii încărcate centric:

pef med≤ppl								(III.16)

 pentru fundaţii încărcate excentric:

pef med≤ppl; pef max(1)≤1,2ppl; pef max(2)≤1,4ppl				(III.17)

unde:

pef – presiunea efectivă medie pe talpa fundaţiei, provenită din încărcările de calcul din gruparea fundamentală;

pef max(1)- presiunea efectivă maximă pe talpa fundaţiei, provenită din încărcările de calcul din gruparea fundamentală, în cazul excentricităţii după o singură direcţie;

pef max(2)- presiunea efectivă maximă pe talpa fundaţiei provenită din încărcările de calcul din gruparea fundamentală, în cazul excentricităţii după ambele direcţii;

ppl - presiunea corespunzătoare unei extinderi limitate a zonelor plastice în terenul de fundare.

Pentru fundaţiile dreptunghiulare, presiunea plastică, ppl, se calculează cu relaţiile:

 pentru construcţii fără subsol:

ppl=ml(γ⋅B⋅N1+q⋅N2+c⋅N3)	(kPa)				(III.18)

 pentru construcţii cu subsol:

ppl=mlγ⋅B⋅N1+2qe+qi3N2+c⋅N3  (kPa)			(III.19)

unde:

ml - coeficient al condiţiilor de lucru, conform tabelului III.8;

γ - media ponderată a greutăţii volumice de calcul a straturilor de sub fundaţie cuprinse pe o adâncime B/4 măsurată de la talpa fundaţiei, (kN/m3);

B - latura mică a fundaţiei, (m);

q - suprasarcina de calcul la nivelul tălpii fundaţiei, lateral faţă de fundaţie, (kPa);

qe, qi - suprasarcina de calcul la nivelul tălpii fundaţiei la exteriorul şi respectiv interiorul fundaţiei de subsol, (kPa);

c - valoarea de calcul a coeziunii stratului de pământ de sub talpa fundaţiei, (kPa);

N1, N2, N3 - coeficienţi adimensionali în funcţie de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioară a terenului de sub talpa fundaţiei, conform tabelului III.9.

Notă: Pentru calculul lui pef med şi pef max se vor utiliza relaţiile (III.13`) şi (III.13``), cu amendamentul că în acest stadiu de verificare se va determina valoarea exactă a lui med în funcţie de volumele de beton din fundaţie şi de volumul de pământ care sprijină pe fundaţie. Se va considera pentru pământ o greutate volumică  = 17…18 kN/m3, pentru betonul armat  = 24…25 kN/m3, iar pentru betonul simplu  = 22…23 kN/m3. În acest caz media ponderată va fi determinată cu formula:

γmed=γiViVi

unde:

i - greutăţile volumice ale materialului “i”;

Vi - volumul materialului “i”.

Tabelul III.8. Valorile coeficientului m1

|  | Denumirea terenului de fundare | ml |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bolovănişuri cu interspaţiile umplute cu nisip, pietrişuri şi nisipuri cu excepţia nisipurilor fine şi prăfoase | 2,0 |
| 2 | Nisipuri fine: -uscate sau umede (Sr  0.8) | 1,7 |
|  | - foarte umede sau saturate (Sr > 0.8) | 1,6 |
| 3 | Nisipuri prăfoase: - uscate sau umede (Sr  0.8) | 1,5 |
|  | - foarte umede sau saturate (Sr > 0.8) | 1,3 |
| 4 | Bolovănişuri şi pietrişuri cu interspaţiile umplute cu pământuri coezive cu IC  0.5 | 1,3 |
| 5 | Pământuri coezive cu IC  0.5 | 1,4 |
| 6 | Bolovănişuri şi pietrişuri cu interspaţiile umplute cu pământuri coezive cu IC < 0.5 | 1,1 |
| 7 | Pământuri coezive cu IC < 0.5 | 1,1 |

Tabelul III.9. Valorile coeficienţilor adimensionali N1, N2, N3

|  (°) | N1 | N2 | N3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,00 | 1,00 | 3,14 |
| 2 | 0,03 | 1,12 | 3,32 |
| 4 | 0,06 | 1,25 | 3,51 |
| 6 | 0,10 | 1,39 | 3,71 |
| 8 | 0,14 | 1,55 | 3,93 |
| 10 | 0,18 | 1,73 | 4,17 |
| 12 | 0,23 | 1,94 | 4,42 |
| 14 | 0,29 | 2,17 | 4,69 |
| 16 | 0,36 | 2,43 | 5,00 |
| 18 | 0,43 | 2,72 | 5,31 |
| 20 | 0,51 | 3,06 | 5,66 |
| 22 | 0,61 | 3,44 | 6,04 |
| 24 | 0,72 | 3,87 | 6,45 |
| 26 | 0,84 | 4,37 | 6,90 |
| 28 | 0,98 | 4,93 | 7,40 |
| 30 | 1,15 | 5,59 | 7,95 |
| 32 | 1,34 | 6,35 | 8,55 |
| 34 | 1,55 | 7,21 | 9,21 |
| 36 | 1,81 | 8,25 | 9,98 |
| 38 | 2,11 | 9,44 | 10,80 |
| 40 | 2,46 | 10,84 | 11,73 |
| 42 | 2,87 | 12,50 | 12,77 |
| 44 | 3,37 | 14,48 | 13,96 |
| 45 | 3,66 | 15,64 | 14,64 |

Pentru calculul tasării fundaţiei este necesară cunoaşterea modulului de deformaţie liniara E (în kPa) al fiecărui strat de pamânt cuprins în zona activă, delimitată aşa cum se va prezenta mai departe. Întrucât aceste valori nu au fost stabilite direct pe teren, ele pot fi obţinute pe baza valorilor modulului de deformaţie edometric, M, înscrise în fişa de foraj, după cum urmează:

E = Mo M								(III.20)

unde:

Mo - coeficient de corecţie pentru trecerea de la modulul de deformaţie edometric la modulul de deformaţie liniară. Valoarea lui Mo se determină experimental; în cazul în care nu se dispune de asemenea date, valorile Mo se pot adopta, orientativ, conform tabelului III.10. Pentru pământuri prăfoase şi argiloase având Ic< 0,5 sau e > 1,10, dacă nu se dispune de date experimentale, se poate accepta Mo = 1.

M - valoarea de calcul a modulului de deformaţie edometric pentru stratul respectiv, determinată în intervalul de presiuni cuprinse între presiunea geologică existentă la nivelul probei (gz) şi presiunea medie ce apare în stratul comprimat în urma încărcării fundaţiei (gz + zmed), în kPa.

Tabelul III.10. Valorile coeficientului de corecţie Mo

| Denumirea | IC | Coeficientul de corecţie Mo pentru indicele porilor, e, egal cu: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pământurilor |  | 0,410,60 | 0,610,80 | 0,811,00 | 1,011,10 |
| Nisipuri (cu excepţia ni-sipului argilos) | - | 1,0 | 1,0 | - | - |
| Nisip argilos, praf nisipos, argilă prăfoasă | 0,001,00 | 1,6 | 1.3 | 1,0 | - |
| Praf, praf argilos, | 0,761,00 | 2,3 | 1,7 | 1,3 | 1,1 |
| argilă prăfoasă | 0,500,75 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |
| Argilă, | 0,761,00 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| argilă grasă | 0,500,75 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 |

Starea de eforturi din teren se determină pornind de la valoarea presiunii nete, pnet, pe talpa fundaţiei calculată cu relaţia:

pnet = pef med - Df							(III.21)

unde:

pef med – presiunea efectivă medie pe talpa fundaţiei, provenită din încărcările de calcul din gruparea fundamentală (identică în valoare cu cea din relaţia III.16);

 - greutatea volumică medie a pământului situat deasupra nivelului tălpii fundaţiei, kN/m3.

Pentru aplicarea metodei însumării pe strate elementare, terenul situat sub nivelul tălpii fundaţiei se împarte în strate de calcul, până la limita inferioară a zonei active. Un strat elementar va avea grosimea maximă egală cu 0,4B şi va fi constituit dintr-un singur strat geologic (adică planele de separaţie între stratele geologice reprezintă plane de separaţie între stratele elementare de calcul).

Pe verticala centrului fundaţiei, la limitele de separaţie ale stratelor elementare, eforturile unitare verticale datorate presiunii nete transmise de talpa fundaţiei se vor determina cu relaţia:

z = opnet								(III.22)

unde:

o - coeficientul de distribuţie al eforturilor verticale, în centrul fundaţiei, pentru presiuni uniform distribuite pe talpă, dat în tabelul III.11, în funcţie de rapoartele L/B şi z/B (unde z este adâncimea planului de separaţie al stratului elementar, în metri, măsurată de la talpa fundaţiei).

Tasarea absolută a fundaţiei se va calcula cu relaţia:

Δef=β1nσz,imedhiEi							(III.23)

unde:

 - coeficient de corecţie egal cu 0,8;

σz,imed- efortul vertical mediu în stratul elementar “i”, calculat cu relaţia:

σz,imed=σz,isup+σz,iinf2	în care σz,isup şi σz,iinfsunt eforturile unitare la limita superioară şi respectiv inferioară a stratului “i”, calculat cu relaţia (III.22), în kPa;

hi - grosimea stratului elementar “i”, în metri;

Ei - modulul de deformaţie liniară al stratului “i”, în kPa;

n - numărul de strate elementare cuprinse în zona activă.

Tabelul III.11. Valorile coeficientului o

|  | o pentru fundaţii sub formă de: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z/B | cerc | dreptunghi cu raportul laturilor L/B |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  10 |
| 0,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 0,2 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,98 | 0,98 |
| 0,4 | 0,76 | 0,80 | 0,87 | 0,88 | 0,88 |
| 0,6 | 0,55 | 0,61 | 0,73 | 0,75 | 0,75 |
| 0,8 | 0,39 | 0,45 | 0,53 | 0,63 | 0,64 |
| 1,0 | 0,29 | 0,34 | 0,48 | 0,53 | 0,55 |
| 1,2 | 0,22 | 0,26 | 0,39 | 0,44 | 0,48 |
| 1,4 | 0,17 | 0,20 | 0,32 | 0,38 | 0,42 |
| 1,6 | 0,13 | 0,16 | 0,27 | 0,32 | 0,37 |
| 2,0 | 0,09 | 0,11 | 0,19 | 0,24 | 0,31 |
| 3,0 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,21 |
| 4,0 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,16 |
| 5,0 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,13 |
| 6,0 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,10 |

Obs: Pentru valori intermediare ale rapoartelor z/B şi L/B, în tabelul III.11, se admite interpolarea liniară a valorilor o.

Zona activă în cuprinsul căreia se calculează deformaţiile stratelor este delimitată inferior de adâncimea “zo” sub talpa fundaţiei, pentru care este îndeplinită condiţia:

σzo<0.2σg(zo+Df)							(III.24)

în care:

σzo- efortul unitary vertical produs de pnet la cota z, în kPa ;

σg(z0+Df)- presiunea geologică a terenului la adâncimea zo, în kPa.

Zona activă se extinde până la baza stratului elementar în cadrul căreia se îndeplineşte condiţia exprimată de relaţia III.24.

Se determină valorile presiunii geologice la separaţiile între stratele elementare. Valoarea medie pe strat va fi media aritmetică a valorilor la limita superioară, respectiv inferioară a stratului.

Obs: Calculul tasării probabile poate fi organizat cu ajutorul tabelului III.12.

Tabelul III.12. Organizare tabelară a calculului tasării probabile

| Nr. strat | hi (m) | Ei (kPa) | i (kN/m3) | σg,imed (kPa) | σz,imed (kPa) | Δef,i (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| i |  |  |  |  |  |  |
| . . . n |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | β |

Notă: Stratificaţia geologică pe amplasament, nivelul apei subterane, adâncimea de fundare, împărţirea pe strate elementare a terenului de fundare, precum şi graficele de variţie ale presiunilor z şi gz  cu adâncimea, se reprezintă pe hârtie milimetrica la o scară geometrică şi o scară a eforturilor unitare convenabil alese.

III.4. VERIFICAREA TERENULUI DE FUNDARE LA STAREA LIMITĂ DE CAPACITATE PORTANTĂ

În cazul fundaţiilor directe cu talpa orizontală se recomandă verificarea capacităţii portante cu relaţia:

p ef med<mcpcr							(III.26)

unde:

p`ef med - presiunea efectivă medie dezvoltată pe talpa fundaţiei, raportată la dimensiunile reduse ale tălpii fundaţiei, kPa;

mc - coeficient al condiţiilor de lucru, egal cu 0,9;

pcr - presiunea critică, kPa.

Pentru calculul lui p`ef se va utiliza relaţia:

p ef med=PsL B +γmedDf						(III.27)

în care:

Ps - încărcarea verticală de calcul, transmisă de structură, în gruparea specială, în kN;

med - greutatea volumică medie de calcul a fundaţiei şi a pământului care sprijină pe fundaţie; calculată ca medie ponderată cu volumele respective (vezi punctul anterior din proiect), în kN/m3;

L` şi B` - dimensiunile reduse ale tălpii fundaţiei, în metri, determinate cu relaţiile:

L` = L - 2e1

B` = B - 2e2

unde e1 şi e2 sunt excentricităţile încărcării verticale de calcul faţă de axa transversală, respectiv longitudinală a fundaţiei, în metri.

Presiunea critică, pcr, va fi determinată cu relaţia:

pcr=γB Nγλγ+qNqλq+cNcλc					(III.28)

în care:

* - greutatea volumică de calcul a stratului de pământ de sub talpa fundaţiei (pentru un nivel de asigurare  = 0,95), în kN/m3;

B` - lăţimea redusă a tălpii fundaţiei, în metri;

N, Nq, Nc - coeficienţi de capacitate portantă care depind de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioară, *, al stratului de pământ de sub talpa fundaţiei, conform tabelului III.13;

q - suprasarcina de calcul care acţionează la nivelul tălpii fundaţiei, lateral faţă de fundaţie, în kPa;

c* - valoarea de calcul a coeziunii stratului de pământ de sub talpa fundaţiei (pentru un nivel de asigurare  = 0,95), în kPa;

, q, c - coeficienţi de formă ai tălpii fundaţiei, conform tabelului III.14.

Tabelul III.13. Valorile coeficienţilor N, Nq, Nc

| * | N | Nq | Nc |
| --- | --- | --- | --- |
| 0° | 0,0 | 1,0 | 5,1 |
| 5° | 0,1 | 1,6 | 6,5 |
| 10° | 0,2 | 2,5 | 8,3 |
| 15° | 0,7 | 3,9 | 11,0 |
| 20° | 1,8 | 6,4 | 14,8 |
| 22°30' | 2,7 | 8,2 | 17,5 |
| 25° | 4,1 | 10,7 | 20,7 |
| 27°30' | 6,1 | 13,9 | 24,9 |
| 30° | 9,0 | 18,4 | 30,1 |
| 32°30' | 13,6 | 24,6 | 37,0 |
| 35° | 20,4 | 33,3 | 46,1 |
| 37°30' | 31,0 | 45,8 | 58,4 |
| 40° | 47,7 | 64,2 | 75,3 |
| 42°30' | 75,0 | 91,9 | 99,3 |
| 45° | 120,5 | 134,9 | 133,9 |

Tabelul III.14. Valorile coeficienţilor q, c, 

| Forma fundaţiei | q, c |  |
| --- | --- | --- |
| continuă | 1,0 | 1,0 |
| dreptunghiulară B/L  0.2 | 1 + 0.3 B`/L` | 1 - 0.4 B`/L` |
| pătrat, cerc | 1,3 | 0,6 |

III.5. ARMAREA FUNDAŢIEI

III.5.1. Armarea fundaţiei elastice

Fundaţia se armează la partea inferioară cu o reţea din bare dispuse paralel cu laturile. Diametrul minim al barelor este 8 mm, iar distanţa dintre ele este cuprinsă între 10 şi 25 cm. Pe fiecare direcţie procentul minim de armare, raportat la secţiunile utile HoL şi respectiv HoB este de 0,05% (Ho - înălţimea utilă a secţiunii), (normativ P10-86).

Secţiunea de armătură este determinată pe baza momentelor încovoietoare produse în secţiunile din dreptul feţelor laterale ale stâlpului de către presiunile reactive, p, pe talpă. Pentru calculul acestor momente se iau în considerare presiunile pe suprafeţele aferente fiecărei laturi a stâlpului, stabilite prin ducerea câte unei drepte înclinate la 45o faţă de axele de simetrie, din fiecare colţ al stâlpului (fig. III.3).

Pentru cazul temei - fundaţie dreptunghiulară cu încărcare excentrică pe o direcţie, în situaţia în care lx > ly - momentele Mx şi My pe cele două direcţii sunt date de relaţiile următoare:

Figura III.3.

Mx=34pmax+pmin2pmax+2pminBlx22−ly33						(III.29)

My=pmedly263ls+4ly							(III.30)

unde:

pmed=pmax+pmin2	(kPa)							(III.31)

pmax, min=PsLB±Ms+HsDfW							(III.32)

în care:

W=BL26	- modulul de rezistenţă al tălpii fundaţiei;

Ps, Ms, Hs - încărcările din gruparea specială;

Momentele Mx şi My fiind astfel cunoscute, secţiunile de armătură Aax şi Aay se determină cu relaţiile de calcul corespunzătoare secţiunilor dreptunghiulare simplu armate supuse la încovoiere.

Armătura se distribuie uniform (cu barele aşezate la distanţe egale), paralel cu fiecare din laturile fundaţiei, cele paralele cu latura mare plasându-se dedesubt.

Pe latura mare, armătura calculată Aay (paralelă cu latura mică) se dispune uniform pe porţiunea centrală (11-10), iar pe porţiunile marginale (7-11; 10-6) se prevede o armătură suplimentară, de aceiaşi secţiune pe metru liniar ca şi cea din porţiunea centrală.

Figura III.4.

La fundaţiile în formă de obelisc este necesară şi o armătură constructivă, care este plasată la faţa superioară (fig. III.4). Ea este alcătuită din etrieri cu diametrul de cel puţin 10 mm, dispuşi pe fiecare din cele două direcţii.

III.5.2. Armarea cuzinetului în cazul fundaţiei rigide

Armarea cuzinetului la partea inferioară se realizează cu o reţea de bare dispuse paralel cu laturile, diametrul minim al barelor fiind 8 mm, iar distanţa între ele fiind cuprinsă între 10 şi 25 cm (normativ P10-96).

Dimensionarea armăturilor se va face pe baza momentelor încovoietoare calculate aşa cum a fost prezentat în paragraful anterior pentru cazul fundaţiei elastice, având în vedere dimensiunile lc şi bc ale cuzinetului şi presiunile pmaxc şi pminc care se dezvoltă pe talpa acestuia.

Presiunile extreme pe talpa cuzinetului se determină cu relaţiile:

pcmax, min=Pslcbc±Ms+HsDf−H1+H2Wc			(III.33)

în care:

Wc=bclc26	- modulul de rezistenţă al cuzinetului;

Ps, Ms, Hs - încărcările din gruparea specială;

lc, bc, H1, H2, Df - elementele geometrice - vezi fig. III.1.

Procentul minim de armare, raportat la secţiunile utile holc şi respectiv hobc este de 0,05% (ho - înălţimea utilă a secţiunii).

Dacă valoarea momentului exterior Ms este mare în raport cu încărcarea verticală, Ps, este posibil ca între cuzinet şi blocul de beton simplu să apară eforturi de întindere (pminc < 0). În astfel de cazuri, pentru preluarea acestora se poate recurge la ancorarea cuzinetului în blocul de sub el, prin armături capabile să preia întreaga forţă de tracţiune T (în kN). Cu notaţiile din figura III.5, distanţa pe care se exercită eforturi unitare de tracţiune este dată de:

l =pcminlcpcmin+pcmax		(III.34)

Figura III.5.

iar forţa totală de întindere se calculează ca volumul eforturilor în zona corespunzătoare, cu relaţia:

T=12pcminl bc		(III.35)

Aria necesară de armătură se determină în funcţie de forţa totală de întindere T, iar lungimea minimă de ancorare a armăturii se va obţine cu relaţia:

la=(nancRaRt+λao)d							(III.36)

unde:

nanc = 0,08 (pentru OB 37) - coeficient de aderenţă armătură - beton;

ao = 12  - coeficient de aderenţă armătură - beton;

Ra - rezistenţa de calcul a armăturii;

Rt - rezistenţa de calcul la întindere a betonului;

d - diametrul armăturii.