IV. PROIECTAREA UNEI FUNDAŢII CONTINUE SUB UN Şir DE STÂLPI

Fundaţia ce se proiectează  susţine un şir de stâlpi ai unei construcţii industriale sau civile încadrată  în clasa a II-a de importanţă . Se consideră  că  încărcările transmise de structură  la nivelul terenului sunt alcătuite numai din forţele verticale din stâlpi. Stratificaţia terenului de fundare şi caracteristicile geotehnice ale acestuia sunt prezentate într-o fişă  de foraj anexată  datelor de temă . În anexa B2 este prezentat un model de calcul pentru o astfel de fundaţie.

Fundaţia continuă  se realizează  sub forma unei grinzi din beton armat ca în figura IV.1.

## Figura IV.1

Grinda continuă  are secţiunea transversală, de regulă, de formă  T, cu placa de bază  dezvoltată  simetric faţă  de grindă  (fig. IV.2).

Figura IV.2

Etapele realizării proiectului

Proiectarea fundaţiei continue sub un şir de stâlpi cuprinde următoarele etape:

- determinarea caracteristicilor geotehnice de calcul ale terenului de fundare;

- predimensionarea grinzii de fundaţie pe baza presiunilor convenţionale de calcul;

- calculul presiunilor pe teren şi al eforturilor în grindă  printr-o metodă  aproximativă ;

- calculul presiunilor pe teren şi al eforturilor in grindă  printr-o metodă  exactă ;

- armarea grinzii de fundaţie.

IV.1 Determinarea caracteristicilor GEOTEHNICE de calcul ale terenului de fundare

Se face conform §III.1.

IV.2 Predimensionarea fundaţieI CONTINUE pe baza presiunilor convenţionale de calcul

IV.2.1 Alegerea adâncimii de fundare

Se face conform §III.2.1.

### IV.2.2 Stabilirea lăţimii tălpii fundaţiei

Stabilirea lăţimii tălpii fundaţiei se face pe baza condiţiei ca presiunea efectivă  dezvoltată  sub talpa fundaţiei să  nu depăşească  presiunea convenţională  corespunzătoare stratului de fundare.

Deoarece grinda este încărcată  numai cu forţele axiale din stâlpi (Pi) condiţia de determinare a lăţimii B este:

pef med≤pconv

în care:

pef med-presiunea efectivă  medie dezvoltată  sub talpa fundaţiei;pef med=PiB⋅L+γmedDf

med-greutatea volumică  medie a betonului din fundaţie şi a pământului care sprijină  pe fundaţie; la acest stadiu de predimensionare se poate considera o valoare aproximativă  a lui med=20kN/m3;

pconv-presiunea convenţională  a terenului în valoare corectată  cu adâncimea de fundare şi cu lăţimea fundaţiei, determinată  conform STAS 3300/2-86.

Notă : Mărimea B obţinută  se majorează  cu 10…20%; lăţimea efectivă  a tălpii fundaţiei se rotunjeşte la multiplu de 5 cm.

### IV.2.2.1 Stabilirea presiunii convenţionale de calcul

Se face conform §III.2.2.1.

IV.2.3 Stabilirea dimensiunilor pe verticală  ale fundaţiei

După  stabilirea dimensiunii tălpii fundaţiei este necesară  determinarea şi a celorlalte elemente geometrice ale fundaţiei (fig. IV.2).

H=13÷16lmaxundelmax=max(l1,l2)

H1=max12÷13H

Notă : Dimensiunile stâlpului ls şi bs sunt considerate stabilite şi cunoscute din calculul structurii

IV.3 Calculul presiuniLOR pe teren Şi al eforturilor În grindă  printr-o metodă  aproximativă

Metodele aproximative pornesc de la o diagramă  cunoscută  a presiunilor pe talpă . De regulă  se acceptă  ipoteza distribuţiei liniare a presiunilor pe teren, rezultată  din aplicarea relaţiei:

palignlmaxmin=NA±MW								(IV.1)

unde:

N-rezultanta forţelor PI , aplicată  în centrul de greutate al grinzii;

M-momentul încovoietor exterior rezultat ca urmare a reducerii forţelor PI în centrul de greutate al grinzii;

A-aria tă lpii fundaţiei; A=L⋅B (m2);

W-modulul de rezistenţă  al tălpii fundaţiei; W=B⋅L26 (m3).

Ca metode aproximative de calcul amintim metoda grinzii continue cu reazeme fixe şi metoda grinzii continue static determinată . În cadrul acestei teme ca metodă  aproximativă  folosită  la calculul eforturilor în grindă  se foloseşte metoda grinzii continue static determinată .

În această  metodă  fundaţia continuă  se consideră  ca o grindă  static determinată , cu reacţiunile pe reazeme cunoscute, egale cu forţele axiale din stâlpi. Având grinda încărcată  cu aceste reacţiuni şi cu reacţiunea terenului, valoarea momentului încovoietor şi a forţei tăietoare în orice secţiune de pe grindă  se determină  prin scrierea ecuaţiilor de echilibru.

În cazul în care forţele din stâlpi diferă  între ele (cu mai mult de 20%) iar reacţiunea terenului a fost presupusă  liniară  erorile pot fi mari.

În acest caz, se acceptă  ipoteza unei distribuţii în trepte a presiunilor pe teren, forţa aferentă  fiecărui stâlp repartizându-se uniform pe deschiderea aferentă .

IV.4 Calculul presiuniLOR pe teren Şi al eforturilor În grindă  prinTR-O metodĂ  „EXACTĂ ”

Metodele „exacte” sunt cunoscute sub denumirea de metode pentru calculul grinzilor pe mediu elastic. Principalul criteriu după  care se diferenţiază  aceste metode îl constituie modelul adoptat pentru teren. Ca metode „exacte” amintim metoda Boussinesq şi metoda Winkler. În această  temă  se propune utilizarea metodei bazată  pe modelul Winkler, terenul de fundare fiind asimilat prin resoarte elastice.

Mediul de tip Winkler se caracterizează  prin relaţia de proporţionalitate între presiunea p într-un punct al mediului şi tasarea y a acelui punct:

p=Ks⋅y 									(IV.2)

în care Ks este denumit coeficient de pat.

Valoarea coeficientului de pat se determină  experimental , fiind funcţie de natura terenului, mărimea încărcării şi forma fundaţiei.

Unele valori orientative ale coeficientului de pat sunt date în tabelul IV.2.

Tabelul IV.2

| Nr. crt. | Natura terenului | Ks (daN/cm3) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nisip şi nisip argilos afânat, argilă şi argilă nisipoasă , în stare de curgere | 0.1-0.5 |
| 2 | Pietriş, nisip şi nisip argilos de compactitate mijlocie, argilă şi argilă nisipoasă în stare plastică | 0.5-5 |
| 3 | Pietriş, nisip argilos în stare compactă , argilă şi argilă nisipoasă consistentă | 5-10 |
| 4 | Stâncă dură , stâncă cu fisuri | 10-100 |

Valoarea coeficientului de pat se poate determina cu relaţia (conform P10/86):

Ks=kmEa(1−ν2)								(IV.3)

unde:

km-coeficient în funcţie de raportul dintre lungimea şi lă timea de contact a grinzii(b/a, tabelul IV.3);

E-modulul de deformaţie liniară  a terenului;

-coeficientul de deformaţie transversală  a terenului;

a-semilă ţimea suprafeţei de contact a grinzii;

b-semilungimea suprafeţei de contact a grinzii.

Tabelul IV.3. Valorile coeficientului km

| b/a | km | b/a | km |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.5283 | 6 | 0.2584 |
| 1.25 | 0.4740 | 7 | 0.2465 |
| 1.5 | 0.4357 | 8 | 0.2370 |
| 1.75 | 0.4070 | 9 | 0.2292 |
| 2 | 0.3845 | 10 | 0.2226 |
| 2.23 | 0.3663 | 20 | 0.1868 |
| 2.5 | 0.3512 | 30 | 0.1705 |
| 2.75 | 0.3385 | 40 | 0.1606 |
| 3 | 0.3275 | 50 | 0.1537 |
| 3.5 | 0.3093 | 60 | 0.1484 |
| 4 | 0.2953 | 70 | 0.1442 |
| 4.5 | 0.2836 | 80 | 0.1407 |
| 5 | 0.2739 | 90 | 0.1378 |
|  |  | 100 | 0.1353 |

Valoarea coeficientului de pat poate fi obţinută  şi prin prelucrarea datelor obţinute în urma încercării de compresibilitate în edometru:

KsB=2M, 									(IV.4)

unde M este modulul edometric corespunzător unui interval de presiuni.

Pentru deducerea relaţiilor de calcul a deformaţiilor şi eforturilor în grindă  prin metoda Winkler se pleacă  de la ecuaţia diferenţială  a fibrei medii deformate a grinzii supusă  la încovoiere:

EId4ydx4=−p, in care p este încărcarea pe unitatea de lungime, iar EI rigiditatea grinzii.

Dar p=p⋅B,în care p este presiunea pe talpă  iar p=Ksy.

Înlocuind aceste relaţii în relaţia anterioară  se obţine:

d4ydx4+4λ4y=0., în care s-a introdus notaţia :

λ=4Ks⋅B4EI									(IV.5)

în care:

B-lă ţimea grinzii (cm)

E-modulul de elasticitate al betonului din care este realizată  grinda (pentru un beton de clasa Bc15 se ia E=2.4*105 daN/cm2)

I-momentul de inerţie al secţiunii grinzii obţinut cu relaţia  I=BH312

Soluţia generală  cunoscută  a acestei ecuaţii este:

y=eλx[Acosλx+Bsinλx]+e−λx[Ccosλx+Dsinλx].

Constantele de integrare A,B,C,D se determină , pentru o problemă  dată , punând condiţiile pe contur.

Considerând grinda de lungime infinită , încărcată  cu o forţă  concentrată , punând condiţiile pe contur y=0, pentru x=, rezultă  A=B=0.

Punând condiţia de rotire zero pentru x=0, rezultă  C=D.

Cu aceste valori ale constantelorobţinem:

−TEI=d3ydx3=4Cλ  3e−λxcosλx .

Punând condiţia pentru x=0, T=−P2 obţinem C=Pλ2KsB.

Considerând o grindă  infinită  acţionată  de mai multe forţe concentrate P1,P2,...Pn, calculul mărimilor y,,M,T într-o secţiune dată  se face aplicându-se suprapunerea efectelor.

y=λ2KsBi=1nPiγ(ψi)θ=λ2KsBi=1nPiρ(ψi)M=1λi=1nPiα(ψi)T=i=1nPiβ(ψi)	în care  =x						(IV.6)

Funcţiile (),(),(),() sunt date în tabelele IV.4,IV.5,IV.6,IV.7.

Expresiile analitice ale acestor funcţii sunt:

α=14[e−ψ(cosψ−sinψ)]β=12e−ψcosψγ=12e−ψ(cosψ+sinψ)ρ=e−ψsinψ							(IV.7)

Tabelul IV.4 Valorile coeficientului 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.000 | 0.250 | 0.350 | 0.105 | 1.025 | -0.030 | 2.300 | -0.035 | 3.385 | -0.006 |
| 0.010 | 0.245 | 0.365 | 0.100 | 1.080 | -0.035 | 2.310 | -0.035 | 3.400 | -0.006 |
| 0.020 | 0.240 | 0.380 | 0.095 | 1.100 | -0.036 | 2.350 | -0.034 | 3.465 | -0.005 |
| 0.030 | 0.235 | 0.400 | 0.090 | 1.115 | -0.038 | 2.385 | -0.032 | 3.500 | -0.004 |
| 0.045 | 0.230 | 0.415 | 0.085 | 1.155 | -0.040 | 2.400 | -0.032 | 3.550 | -0.004 |
| 0.052 | 0.225 | 0.430 | 0.080 | 1.190 | -0.042 | 2.425 | -0.031 | 3.600 | -0.003 |
| 0.065 | 0.220 | 0.445 | 0.075 | 1.200 | -0.043 | 2.460 | -0.030 | 3.650 | -0.003 |
| 0.075 | 0.215 | 0.465 | 0.070 | 1.245 | -0.045 | 2.500 | -0.029 | 3.705 | -0.002 |
| 0.085 | 0.210 | 0.480 | 0.065 | 1.300 | -0.048 | 2.540 | -0.028 | 3.770 | -0.001 |
| 0.095 | 0.205 | 0.500 | 0.060 | 1.300 | -0.049 | 2.575 | -0.026 | 3.800 | -0.001 |
| 0.100 | 0.203 | 0.520 | 0.055 | 1.390 | -0.050 | 2.600 | -0.025 | 3.850 | -0.001 |
| 0.105 | 0.200 | 0.540 | 0.050 | 1.400 | -0.050 | 2.615 | -0.025 | 3.900 | 0.000 |
| 0.114 | 0.195 | 0.560 | 0.045 | 1.450 | -0.051 | 2.695 | -0.022 | 3.927 | 0.000 |
| 0.127 | 0.190 | 0.580 | 0.040 | 1.500 | -0.052 | 2.700 | -0.022 | 3.970 | 0.000 |
| 0.140 | 0.185 | 0.600 | 0.036 | 1.570 | -0.052 | 2.740 | -0.021 | 4.020 | 0.002 |
| 0.155 | 0.180 | 0.605 | 0.035 | 1.600 | -0.052 | 2.780 | -0.020 | 4.060 | 0.001 |
| 0.165 | 0.175 | 0.630 | 0.030 | 1.690 | -0.051 | 2.800 | -0.019 | 4.100 | 0.001 |
| 0.175 | 0.170 | 0.655 | 0.025 | 1.775 | -0.050 | 2.825 | -0.019 | 4.150 | 0.001 |
| 0.185 | 0.165 | 0.675 | 0.020 | 1.840 | -0.049 | 2.870 | -0.017 | 4.200 | 0.001 |
| 0.200 | 0.160 | 0.700 | 0.015 | 1.900 | -0.048 | 2.900 | -0.017 | 4.220 | 0.002 |
| 0.212 | 0.155 | 0.725 | 0.010 | 1.945 | -0.046 | 2.915 | -0.016 | 4.300 | 0.002 |
| 0.225 | 0.150 | 0.755 | 0.005 | 1.995 | -0.045 | 2.965 | -0.015 | 4.400 | 0.002 |
| 0.240 | 0.145 | 0.785 | 0.000 | 2.000 | -0.045 | 3.000 | -0.014 | 4.500 | 0.002 |
| 0.255 | 0.140 | 0.800 | -0.002 | 2.035 | -0.044 | 3.015 | -0.014 | 4.600 | 0.002 |
| 0.265 | 0.135 | 0.820 | -0.005 | 2.085 | -0.042 | 3.065 | -0.012 | 4.700 | 0.002 |
| 0.277 | 0.130 | 0.850 | -0.010 | 2.100 | -0.042 | 3.100 | -0.012 | 4.710 | 0.002 |
| 0.290 | 0.125 | 0.885 | -0.015 | 2.120 | -0.041 | 3.120 | -0.011 | 4.800 | 0.002 |
| 0.300 | 0.122 | 0.900 | -0.016 | 2.155 | -0.040 | 3.180 | -0.010 | 4.900 | 0.002 |
| 0.305 | 0.120 | 0.930 | -0.020 | 2.200 | -0.039 | 3.200 | -0.010 | 5.000 | 0.002 |
| 0.320 | 0.115 | 0.975 | -0.025 | 2.235 | -0.038 | 3.245 | -0.009 |  |  |
| 0.335 | 0.110 | 1.000 | -0.028 | 2.270 | -0.036 | 3.310 | -0.008 |  |  |

# Tabelul IV.5 Valorile coeficientului 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.000 | -0.500 | 0.800 | -0.157 | 1.537 | 0.000 | 2.700 | 0.030 | 3.800 | 0.009 |
| 0.050 | -0.475 | 0.820 | -0.150 | 1.600 | 0.003 | 2.715 | 0.030 | 3.855 | 0.008 |
| 0.100 | -0.450 | 0.900 | -0.125 | 1.625 | 0.005 | 2.800 | 0.029 | 3.900 | 0.007 |
| 0.155 | -0.425 | 1.000 | -0.100 | 1.680 | 0.010 | 2.855 | 0.027 | 3.920 | 0.007 |
| 0.200 | -0.401 | 1.100 | -0.076 | 1.700 | 0.012 | 2.900 | 0.027 | 3.995 | 0.006 |
| 0.205 | -0.400 | 1.105 | -0.075 | 1.745 | 0.015 | 2.985 | 0.025 | 4.075 | 0.005 |
| 0.255 | -0.375 | 1.200 | -0.055 | 1.800 | 0.019 | 3.000 | 0.025 | 4.100 | 0.005 |
| 0.300 | -0.354 | 1.220 | -0.050 | 1.820 | 0.020 | 3.100 | 0.022 | 4.165 | 0.004 |
| 0.310 | -0.350 | 1.250 | -0.045 | 1.900 | 0.024 | 3.200 | 0.020 | 4.200 | 0.004 |
| 0.360 | -0.325 | 1.280 | -0.040 | 1.925 | 0.025 | 3.220 | 0.020 | 4.270 | 0.003 |
| 0.400 | -0.309 | 1.300 | -0.036 | 2.000 | 0.028 | 3.300 | 0.018 | 4.300 | 0.003 |
| 0.420 | -0.300 | 1.310 | -0.035 | 2.065 | 0.030 | 3.330 | 0.017 | 4.390 | 0.002 |
| 0.480 | -0.275 | 1.350 | -0.030 | 2.100 | 0.031 | 3.400 | 0.016 | 4.400 | 0.002 |
| 0.500 | -0.266 | 1.375 | -0.025 | 2.200 | 0.032 | 3.456 | 0.015 | 4.500 | 0.001 |
| 0.540 | -0.250 | 1.400 | -0.021 | 2.300 | 0.033 | 3.500 | 0.014 | 4.600 | 0.001 |
| 0.600 | -0.227 | 1.415 | -0.020 | 2.365 | 0.034 | 3.590 | 0.013 | 4.700 | 0.000 |
| 0.605 | -0.225 | 1.465 | -0.015 | 2.400 | 0.033 | 3.600 | 0.012 | 4.800 | 0.000 |
| 0.670 | -0.200 | 1.485 | -0.010 | 2.500 | 0.033 | 3.700 | 0.011 | 4.830 | 0.000 |
| 0.700 | -0.199 | 1.500 | -0.008 | 2.530 | 0.032 | 3.720 | 0.010 | 4.930 | -0.001 |
| 0.740 | -0.175 | 1.525 | -0.005 | 2.600 | 0.032 | 3.785 | 0.009 | 5.000 | -0.001 |

Notă

Deoarece linia de influenţă  a forţei tăietoare T este antisimetrică  în raport cu punctul de aplicare al fortei P, valorile lui  se iau cu semnul din tabel când forţa este situată  la stânga secţiunii de calcul şi cu semn schimbat când forţa este situată  la dreapta secţiunii de calcul.

Tabelul IV.6 Valorile coeficientului 

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.0000 | 1.3 | 0.2626 | 2.6 | 0.0383 | 3.9 | -0.0139 |
| 0.1 | 0.0903 | 1.4 | 0.2430 | 2.7 | 0.0287 | 4.0 | -0.0139 |
| 0.2 | 0.1627 | 1.5 | 0.2226 | 2.8 | 0.0204 | 4.1 | -0.0136 |
| 0.3 | 0.2189 | 1.6 | 0.2018 | 2.9 | 0.0132 | 4.2 | -0.0131 |
| 0.4 | 0.2610 | 1.7 | 0.1812 | 3.0 | 0.0070 | 4.3 | -0.0124 |
| 0.5 | 0.2908 | 1.8 | 0.1610 | 3.1 | 0.0019 | 4.4 | -0.0117 |
| 0.6 | 0.3099 | 1.9 | 0.1415 | 3.2 | -0.0024 | 4.5 | -0.0109 |
| 0.7 | 0.3199 | 2.0 | 0.1231 | 3.3 | -0.0058 | 4.6 | -0.0100 |
| 0.8 | 0.3223 | 2.1 | 0.1057 | 3.4 | -0.0085 | 4.7 | -0.0091 |
| 0.9 | 0.3185 | 2.2 | 0.0896 | 3.5 | -0.0106 | 4.8 | -0.0082 |
| 1.0 | 0.3096 | 2.3 | 0.0748 | 3.6 | -0.0121 | 4.9 | -0.0073 |
| 1.1 | 0.2967 | 2.4 | 0.0613 | 3.7 | -0.0131 | 5.0 | -0.0065 |
| 1.2 | 0.2807 | 2.5 | 0.0491 | 3.8 | -0.0137 |  |  |

Tabelul IV.7 Valorile coeficientului 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.000 | 0.500 | 0.800 | 0.312 | 1.500 | 0.119 | 2.500 | -0.008 | 3.700 | -0.017 |
| 0.100 | 0.495 | 0.855 | 0.300 | 1.580 | 0.100 | 2.540 | -0.010 | 3.800 | -0.016 |
| 0.200 | 0.482 | 0.900 | 0.286 | 1.600 | 0.098 | 2.600 | -0.013 | 3.845 | -0.015 |
| 0.240 | 0.475 | 0.935 | 0.275 | 1.700 | 0.079 | 2.700 | -0.016 | 3.900 | -0.014 |
| 0.300 | 0.463 | 1.000 | 0.254 | 1.720 | 0.075 | 2.800 | -0.018 | 4.000 | -0.013 |
| 0.350 | 0.450 | 1.015 | 0.250 | 1.800 | 0.062 | 2.900 | -0.020 | 4.100 | -0.012 |
| 0.400 | 0.439 | 1.095 | 0.225 | 1.880 | 0.500 | 3.000 | -0.021 | 4.200 | -0.010 |
| 0.450 | 0.425 | 1.100 | 0.224 | 1.900 | 0.047 | 3.100 | -0.021 | 4.300 | -0.009 |
| 0.500 | 0.412 | 1.185 | 0.200 | 2.000 | 0.033 | 3.141 | -0.021 | 4.400 | -0.008 |
| 0.545 | 0.400 | 1.200 | 0.195 | 2.070 | 0.025 | 3.200 | -0.021 | 4.500 | -0.007 |
| 0.600 | 0.381 | 1.275 | 0.175 | 2.100 | 0.022 | 3.300 | -0.021 | 4.600 | -0.006 |
| 0.620 | 0.375 | 1.300 | 0.168 | 2.200 | 0.012 | 3.400 | -0.020 | 4.665 | -0.005 |
| 0.650 | 0.350 | 1.375 | 0.150 | 2.300 | 0.004 | 3.445 | -0.020 | 4.700 | -0.005 |
| 0.700 | 0.350 | 1.400 | 0.142 | 2.352 | 0.000 | 3.500 | -0.019 | 4.800 | -0.004 |
| 0.780 | 0.325 | 1.475 | 0.125 | 2.400 | -0.003 | 3.600 | -0.018 | 5.000 | -0.001 |

Pentru a se putea utiliza şi în cazul grinzii de lungime finită  funcţiile(liniile de influenţă ) stabilite pentru grinda de lungime infinită , se aplică  procedeul denumit “al forţelor fictive” care constă  în următoarele:

Se consideră  grinda AB prelungită  de o parte şi de alta a extremităţilor A şi B. Asupra grinzii infinite astfel definită  acţionează  încărcă rile P1,..Pn pe tronsonul AB, cât şi patru forţe fictive V1 şi V2 la stânga extremităţii A şi V3 şi V4 la dreapta extremităţii B. Pentru ca forţele fictive să  nu modifice deformaţiile şi solicitările grinzii AB, se consideră  secţiunile A şi B ca articulaţii ale grinzii infinite.

Pentru determinarea forţelor fictive necunoscute se exprimă  condiţiile: MA=0, TA=0, MB=0,TB=0, cu ajutorul cărora se determină  necunoscutele V1, V2, V3, V4.

Poziţia forţelor fictive poate fi oarecare. Totuşi, pentru simplificarea calculelor, forţele Vi pot fi amplasate la asemenea distanţe de A şi, respectiv B, încât momentul sau forţa tăietoare datorate acestor forţe  în secţiunile A sau B să  fie nule.

Astfel, dacă  se alege x=1.575, forţa tăietoare în A datorată  lui V1 este zero; dacă  se alege x=0.785, momentul încovoietor în A datorat lui V2 este zero.

Pe de altă  parte, dacă lungimea L a grinzii infinite este astfel încât distanţele x3 şi x4 ale celorlalte forţe fictive V3 şi V4 faţă  de extremitatea A îndeplinesc condiţiile x34, x44, efectul acestor forţe în raport cu secţiunea A este practic neglijabil, ca şi efectul forţelor V1 şi V2 faţă  de secţiunea B. În acest mod sistemul de 4 ecuaţii cu 4 necunoscute se transformă  într-un sistem de 4 ecuaţii având fiecare o singură  necunoscută .

Rezultă  astfel :

V1=i=1nPiαiA(yi)0.052  (MA=0)V2=i=1nPiβiA(yi)0.16  (TA=0)V3=i=1nPiαiB(yi)0.052  (MB=0)V4=i=1nPiβiB(yi)0.16  (TB=0)							(IV.8)

unde i=xi, iar distanţele xiA şi xiB sunt distanţele de la forţele Pi şi Vi la extremităţile A şi respectiv B ale grinzii reale. Valorile absciselor x se iau cu semn negativ dacă  forţele respective se găsesc la stânga secţiunii de calcul şi cu semn pozitiv dacă  se găsesc la dreapta secţiunii.

După  aflarea necunoscutelor V1, V2, V3, V4 se determină  valorile lui y, M, T şi p în diferite secţiuni ale grinzii reale AB, sub efectul tuturor forţelor V1...V4 şi P1..Pn, ca în cazul unei grinzi infinite.

Calculul acestor mărimi poate fi organizat cu ajutorul unui tabel pentru fiecare secţiune de calcul( tabelul IV.1).

Tabelul IV.1

| Forţă | x |  |  |  |  | P | P | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV.5 Armarea grinzii de fundaţie

Armarea longitudinală  se face ca pentru o sectiune T de beton dublu armată  solicitată  la încovoiere cu forţă  tăietoare.

Armarea în secţiune transversală  a tălpii fundaţiei continue se calculează  ca pentru o consolă  încastrată  şi încărcată , de jos în sus, de presiunile reactive mobilizate în terenul de fundare.