### V. Proiectarea unei fundaţii de adÂncime sub un stÂlp

Se cere proiectarea fundaţiei de adâncime sub un stâlp care transmite terenului de fundare o forţă verticală excentrică şi o forţă orizontală. Încărcările se consideră aplicate la nivelul superior al radierului.

Stratificaţia terenului este cea indicată la tema III.

În anexa C1 este prezentat un model de calcul pentru o astfel de fundaţie.

Se vor utiliza, după caz, unul din următoarele tipuri de piloţi:

- Piloţi prefabricaţi din beton armat

- Piloţi confecţionaţi pe loc prin batere (FRANKI)

Etape în realizarea proiectului:

- calculul capacităţii portante a pilotului izolat la solicitări axiale şi laterale;

- alcătuirea fundaţiei pe piloţi;

- calculul grupei de piloţi.

V.1. Calculul capacitĂŢii portante AXIALE DE compresiune a unui pilot IZOLAT

##### V.1.1. Pilot prefabricat din beton armat

Conform STAS 2561/3-90 în fazele preliminare de proiectare, capacitatea portantă a piloţilor pentru toate tipurile de construcţii se poate determina cu ajutorul unor formule empirice de calcul. La construcţiile obişnuite (încadrate conform 10100/0-75 în clasele de importanţă II, IV şi V) se admite ca şi în faza finală de proiectare determinarea capacităţii portante să se facă tot cu ajutorul unor formule empirice (V.1).

R=km1pvA+Um2fili   (kN)						(V.1)

în care:

k=0.7

m1 şi m2 -coeficienţi ai condiţiilor de lucru, daţi în tabelul V.1;

A - aria secţiunii transversale în planul bazei pilotului, în metri pătraţi;

U -perimetrul secţiunii transversale a pilotului, în metri;

pv-rezistenţa pământului de la baza pilotului, dată în tabelul V.2, în kPa;

fi-frecarea pe suprafaţa laterală a pilotului în stratul i, conform tabelului V.3 , în kPa;

li-lungimea pilotului în contact cu stratul i, în metri.

Tabelul V.1. Valorile coeficienţilor m1 şi m2

| Modul de execuţie a pilotului | m1 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Piloţi bătuţi | 1.0 | 1.0 |
| Piloţi introduşi cu subspălare la pământuri nisipoase, cu condiţia baterii pe ultimul metru fără subspălare | 1.0 | 0.6 |
| Piloţi introduşi prin vibrare, în pământuri: - nisipoase saturate, de îndesare medie: -mijlocii şi mari | 1.2 | 1.0 |
| -fine | 1.1 | 1.0 |
| -prăfoase | 1.0 | 1.0 |
| b) argiloase cu indicele de consistenţă 0.5<Ic1 -prafuri nisipoase | 0.9 | 0.9 |
| -argile nisipoase sau prăfoase | 0.8 | 0.9 |
| -argile | 0.7 | 0.9 |
| c) argiloase cu indicele de consistenţă Ic>1 | 1 | 1 |

Tabelul V.2. Valorile pv

|  | Pământuri necoezive |  |  |  |  | Pământuri coezive cu Ic: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adânci-mea de | Pietriş | Nisipuri |  |  | Nisip prăfos | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| infigere |  | mari | medii | fine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (m) | pv (kPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7500 | 6500 | 2900 | 1800 | 1200 | 7000 | 4000 | 3000 | 2000 | 1200 | 1000 | 600 |
| 4 | 8300 | 6600 | 3000 | 1900 | 1250 | 8300 | 5100 | 3800 | 2500 | 1600 | 1200 | 700 |
| 5 | 8800 | 6700 | 3100 | 2000 | 1300 | 8800 | 6200 | 4000 | 2800 | 2000 | 1300 | 800 |
| 7 | 9700 | 6900 | 3300 | 2200 | 1400 | 9700 | 6900 | 4300 | 3300 | 2200 | 1400 | 850 |
| 10 | 10500 | 7300 | 3500 | 2400 | 1500 | 10500 | 7300 | 5000 | 3500 | 2400 | 1500 | 900 |
| 15 | 11700 | 7500 | 4000 | 2800 | 1600 | 11700 | 7500 | 5600 | 4000 | 2800 | 1600 | 1000 |
| 20 | 12600 | 8200 | 4500 | 3100 | 1700 | 12600 | 8200 | 6200 | 4500 | 3100 | 1700 | 1100 |
| 25 | 13400 | 8800 | 5000 | 3400 | 1800 | 13400 | 8800 | 6800 | 5000 | 3400 | 1800 | 1200 |
| 30 | 14200 | 9400 | 5500 | 3700 | 1900 | 14200 | 9400 | 7400 | 5500 | 3700 | 1900 | 1300 |
| 35 | 15000 | 10000 | 6000 | 4000 | 2000 | 15000 | 10000 | 8000 | 6000 | 4000 | 2000 | 1400 |

Observaţii:

- Adâncimea de înfigere a pilotului se măsoară de la nivelul terenului natural până la nivelul vârfului pilotului, când umplutura sau decapările nu depăşesc 3 m. Când umplutura sau decapările sunt mai mari de 3 m, adâncimea de înfigere se măsoară de la un nivel superior, respectiv inferior, cu 3 m nivelului terenului natural.

- Valorile pv din tabel pot fi folosite cu condiţia ca pilotul să pătrundă în terenul stabil (care nu este supus afuierii sau alunecărilor) cel puţin 4 m în cazul infrastructurilor podurilor sau construcţiilor hidrotehnice şi cel puţin 3 m în cazul celorlalte construcţii.

- Valorile pv din tabel sunt valabile pentru pământuri îndesate sau cu îndesare medie (ID>0.33)

- Pentru nisipuri mari şi pietrişuri, valorile pv din tabel se pot folosi numai în cazul în care încastrarea relativă a vârfului pilotului în strat este t/d15. Pentru valori t/d<15 se calculează rezistenţa de calcul corectată cu relaţia:

pv cor=pv(0.7+0.02t/d)   (kPa)

în care:

t-adâncimea de încastrare în stratul de nisip mare sau pietriş a vârfului pilotului, în metri;

d-diametrul pilotului în planul bazei, în metri.

- Pentru pământuri nisipoase (cu excepţia nisipurilor mari prevăzute la observaţia 4) şi pământuri coezive, valorile din tabel se pot folosi cu condiţia pătrunderii vârfului pilotului pe o adâncime t/d4. Pentru valori t/d<4 se calculează rezistenţa normată cu relaţia:

pv cor=pv(0.5+0.125t/d)  (kPa)

- Pentru valori intermediare ale adâncimilor sau consistenţei, valorile pv se obţin prin interpolare liniară.

Tabelul V.3. Valorile fi

| Adâncimea | Pământuri necoezive |  |  | Pământuri coezive cu IC: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| medie a stratului | mari şi medii | fine | prăfoase | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| (m) | fi (kPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 35 | 23 | 15 | 35 | 23 | 15 | 12 | 5 | 2 |
| 2 | 42 | 30 | 20 | 42 | 30 | 20 | 17 | 7 | 3 |
| 3 | 48 | 35 | 25 | 48 | 35 | 25 | 20 | 8 | 4 |
| 4 | 53 | 38 | 27 | 53 | 38 | 27 | 22 | 9 | 5 |
| 5 | 56 | 40 | 29 | 56 | 40 | 29 | 24 | 10 | 6 |
| 7 | 60 | 43 | 32 | 60 | 43 | 32 | 25 | 11 | 7 |
| 10 | 65 | 46 | 34 | 65 | 46 | 34 | 26 | 12 | 8 |
| 15 | 72 | 51 | 38 | 72 | 51 | 38 | 28 | 14 | 10 |
| 20 | 79 | 56 | 41 | 79 | 56 | 41 | 30 | 16 | 12 |
| 25 | 86 | 61 | 44 | 86 | 61 | 44 | 32 | 18 | - |
| 30 | 93 | 66 | 47 | 93 | 66 | 47 | 34 | 20 | - |
| 35 | 100 | 70 | 50 | 100 | 71 | 50 | 36 | 22 | - |

Observaţii

- Valorile f se adoptă, pentru adâncimile medii, corespunzătoare distanţei de la mijlocul stratului i până la suprafaţa terenului ţinând seama de  observaţia 1 de la tabelul V.2. În cazul unor straturi cu grosimi mai mari de 2 m, determinarea valorilor f se face prin împărţirea în orizonturi de maxim 2 m.

- Pentru valori intermediare ale adâncimilor sau consistenţei valorile f  se obţin prin interpolare liniară.

- Dacă în limitele lungimii pilotului există o intercalaţie de pământ puternic compresibil, de consistenţă redusă (turbă, mâl, nămol etc.) de cel puţin 30 cm grosime, iar suprafaţa terenului urmează a fi încărcată (în urma sistematizării sau din alte cauze) valorile f pentru stratul puternic compresibil şi pentru cele de deasupra lui se determină astfel:

-când supraîncărcarea este până la 30 kPa, pentru toate straturile situate până la limita inferioară a stratului puternic compresibil (inclusiv umpluturile) se ia f=0;

-cănd supraîncărcarea este cuprinsă între 30 şi 80 kPa, pentru straturile situate deasupra stratului foarte compresibil(inclusiv umpluturile) se ia f din tabel multiplicat cu 0.4 şi cu semn negativ, iar pentru stratul puternic compresibil f= -5 kPa;

-când supraîncărcarea este mai mare de 80 kPa, pentru straturile situate deasupra stratului foarte compresibil se ia f din tabel cu semn negativ, iar pentru stratul puternic compresibil se ia f= -5 kPa;

4. Dacă pilotul străbate umpluturi recente, straturi argiloase în curs de consolidare sau straturi macroporice sensibile la umezire, cu grosimi mai mari de 5 m, valorile f se iau din tabel cu semn negativ.

V.1.2. Pilot executat pe loc prin batere

Conform STAS 2561/3-90 în fazele preliminare de proiectare, capacitatea portantă a piloţilor pentru toate tipurile de construcţii se poate determina cu ajutorul unor formule empirice de calcul. La construcţiile obişnuite (încadrate conform 10100/0-75 în clasele de importanţă II, IV şi V) se admite ca şi în faza finală de proiectare determinarea capacităţii portante să se facă tot cu ajutorul unor formule empirice (V.2).

R=km3pvA+Um4fili   (kN)						(V.2)

în care:

k, A, U,pv, fi, li conform V.1;

m3-coeficient al condiţiilor de lucru, care depinde de tehnologia de betonare a pilotului, dat în tabelul V.4;

m4-coeficient al condiţiilor de lucru care depinde de modul de execuţie a pilotului, dat în tabelul V.5.

Tabelul V.4. Valorile coeficientului m3

| Tehnologia de betonare a pilotului | Categoria pământului de la baza pilotului |  |
| --- | --- | --- |
|  | coezivă | necoezivă |
|  | m3 |  |
| Betonare în uscat | 1.0 | 1.0 |
| Betonare sub apă: -cu injecţie la bază | 0.9 | 1.0 |
| -fără injecţie la bază | 0.8 | 0.9 |
| Betonare sub noroi: -cu injecţie la bază | 0.8 | 0.9 |
| -fără injecţie la bază | 0.6 | 0.8 |

Tabelul V.5. . Valorile coeficientului m4

| Tehnologia de execuţie a pilotului | Categoria pământului de la baza pilotului |  |
| --- | --- | --- |
|  | coezivă | necoezivă |
|  | m4 |  |
| Pilot cu mantaua introdusă prin batere şi betonul compactat prin batere | 1.0 | 1.0 |
| Pilot cu mantaua introdusă prin vibrare şi betonul compactat prin vibrare(în extragerea coloanei) | 0.7 | 0.6 |
| Pilot forat în uscat şi netubat | 0.6 | 0.7 |
| Pilot forat sub noroi | 0.5 | 0.6 |
| Pilot forat cu tubaj recuperabil | 0.6 | 0.7 |
| Pilot forat cu tubaj nerecuperabil | 0.6 | 0.8 |

V.2. Calculul capacitĂŢii portante AXIALE DE SMULGERE a unui pilot IZOLAT

Conform STAS 2561/3-90 în fazele preliminare de proiectare, capacitatea portantă a piloţilor pentru toate tipurile de construcţii se poate determina cu ajutorul unor formule empirice de calcul. La construcţiile obişnuite (încadrate conform 10100/0-75 în clasele de importanţă II, IV şi V) se admite ca şi în faza finală de proiectare determinarea capacităţii portante să se facă tot cu ajutorul unor formule empirice (V.3).

Rsml=0.6kUmfili   (kN)							(V.3)

în care:

k, U, li conform V.1;

fi-conform tabelului V.3, care în toate situaţiile se ia cu valoare pozitivă;

m-coeficient al condiţiilor de lucru egal cu m2(V.1) pentru piloţi prefabricaţi, respectiv egal cu m4(V.2) pentru piloţi executaţi pe loc.

V.3. CALCULUL CAPACITĂŢII PORTANTE TRANSVERSALE A UNUI PILOT IZOLAT

Capacitatea portantă transversală(laterală, orizontală) a piloţilor verticali în radiere joase se poate stabili, în mod aproximativ, cu ajutorul valorii lungimii convenţionale de încastrare l0, măsurată începând de la talpa radierului, dată în tabelul V.6 în funcţie de categoria pământului de sub radier şi de diametrul pilotului, cunoscându-se momentul încovoietor capabil al secţiunii pilotului.

Lungimea convenţională de încastrare, l0, reprezintă lungimea unei console la care momentul încovoietor de încastrare sub încărcare orizontală este acelaşi cu momentul maxim care se dezvoltă în pilot.

Tabelul V.6. Lungimea convenţională de încastrare l0

| Categoria pământului | l0 |
| --- | --- |
| Nisipuri afânate şi pământuri coezive având IC0.5 | 4d |
| Nisipuri de îndesare medie şi pământuri coezive având 0.5<IC0.75 | 3d |
| Nisipuri şi pietrişuri îndesate, pământuri coezive având 0.75<Ic1.00 | 2d |
| Pământuri coezive tari, având IC>1.00 | 1.5d |

Forţa critică orizontală, Pcr or, a unui pilot vertical cu radier jos se determină cu relaţiile:

-în cazul pilotului considerat încastrat în radier:

Pcr   or=2Mcapl0							(V.4)

În cazul fundaţiilor pe piloţi supuşi la solicitări axiale de smulgere sau la forţe orizontale mari care impun preluarea acestora prin piloţi consideraţi încastraţi în radier, piloţii trebuie să pătrundă în radier cu capetele intacte pe o lungime de 15 cm, iar armăturile longitudinale ale piloţilor trebuie să se înglobeze în radier pe o lungime determinată prin calcul, dar nu mai puţin de 40 de ori diametrul barelor cu secţiune constantă sau de 20 de ori diametrul barelor cu profil periodic .

-în cazul pilotului considerat articulat în radier:

Pcr   or=Mcapl0									(V.5)

În cazul fundaţiilor pe piloţi supuşi la solicitări axiale de compresiune şi la forţe orizontale reduse, care pot fi preluate de piloţii consideraţi articulaţi în radier, piloţii trebuie să pătrundă în radier cu capetele intacte pe o lungime de 5 cm, iar armăturile longitudinale ale piloţilor să se înglobeze în radier pe minimum 25 cm.

Capacitatea portantă transversală a pilotului vertical se determină cu relaţia:

Ror=kmPcr  or		(kN)							(V.6)

în care

k=m=0.7

#### Observaţii

- Relaţiile V.5. şi V.6 pot fi utilizate în cazul când fişa pilotului D>5l0

- În cazul unei stratificaţii neomogene, l0 se stabileşte ca medie ponderată (prin grosimile straturilor) ale valorilor corespunzătoare straturilor întâlnite pe o adâncime egală cu 1.5l0, în care l0 reprezintă valoarea corespunzătoare stratului de la suprafaţă.

V.4. AlcĂtuirea FUNDAŢIeI PE piloŢi

# V.4.1. Determinarea numărului de piloţi

np=întreg1.2...1.5RP+1..2, dar nu mai puţin de 4.

V.4.2. Dispunerea în plan a piloţilor

În cazul piloţilor cu diametrul mai mic decât 600 mm, distanţa minimă între axele piloţilor, măsurată în teren, este de 3d.

Se face în rânduri paralele sau radial, unii în dreptul celor vecini, sau în şah, respectând distanţele minime dintre piloţi.

Distanţa minimă între faţa exterioară a piloţilor marginali şi extremitatea radierului trebuie să fie de minimum 1d, dar nu mai mică de 25 cm.

## V.4.3. Dimensionarea radierului din beton armat

Repartizând piloţii conform V.4.2 obţinem lungimea L şi lăţimea B a bazei radierului.

Se consideră cunoscute dimensiunile stâlpului.

H=0.3L

H1=(1/3..1/2)H (fig. V.1)

Înălţimea radierului nu va fi mai mică de 30 cm. Clasa betonului trebuie să fie minim Bc10.

Figura. V.1

V.5. Calculul SOLICITĂRILOR EFECTIVE ÎN PILOŢI

La calculul fundaţiilor pe piloţi se consideră că încărcările de la construcţie se transmit terenului prin intermediul piloţilor.

###### V.5.1. Încărcare verticală centrică

Solicitarea axială în orice pilot vertical al unei fundaţii cu radier jos produsă de o încărcare verticală centrică, N, se calculează cu relaţia(V.7):

S=N+Gr,pnpkN								(V.7)

unde Gr.p-greutatea proprie a radierului şi a pământului ce se descarcă pe acesta.

V.5.2. Încărcare verticală excentrică

Solicitarea axială într-un pilot al unei fundaţii cu radier jos, produsă de o încărcare verticală excentrică, se poate calcula cu relaţia simplificată:

S=N+Gr,pnp+Mx⋅yi=1nyi2+My⋅xi=1nxi2(kN)						(V.8.)

în care:

Mx şi My-momentele de calcul, provenite din excentricităţile principale ex şi ey ale forţei N faţă de axele principale ce trec prin centrul de greutate al fundaţiei, în kNm;

xi şi yi-distanţele de la axa pilotului i din grup la axele principale ale fundaţiei, în metri;

x şi y-distanţele de la axa pilotului considerat, la axele principale ale fundaţiei, în metri;

V.5.3. Încărcare orizontală

Solicitarea transversală efectivă în orice pilot vertical al unei fundaţii cu radier jos produsă de o încărcare orizontală, Hor , se determină cu relaţia simplificată:

Sor=Hornp									(V.9)

###### V.6. VERIFICAREA FUNDAŢIEI PE PILOŢI

###### V.6.1. Verificarea la solicitări axiale

Verificarea fundaţiei la solicitări axiale constă în îndeplinirea următoarelor condiţii:

a)	Smax≤Rg								(V.10)

unde:

Smax-solicitarea efectivă maximă de compresiune;

Rg-capacitatea portantă axială de compresiune a unui pilot în grup;

Rg=muR (kN)								(V.11)

în care:

R-capacitatea portantă a pilotului izolat, în kN;

mu-coeficient al condiţiilor de lucru al piloţilor în grup (coeficient de utilizare);

mu se stabileşte conform tabelului V.7, exceptând cazul piloţilor de îndesare având fişa integral cuprinsă în pământuri necoezive, pentru care mu=1.

Tabelul V.7. Valorile coeficientului mu

| r/r0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mu | 1.00 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |

unde:

r-distanţa minimă între feţele alăturate(lumina) ale piloţilor învecinaţi, în metri;

r0-raza de influenţă a pilotului izolat, în planul vârfului, în metri:

r0=litgεi

li-grosimea stratului i prin care trece pilotul, în metri

εi=φi4

i-valoarea de calcul a unghiului de frecare interioară al stratului.

Observaţii

1. Valorile subunitare din tabelul V.7 pot fi sporite până la maximum mu=1, în cazul în care tasarea probabilă calculată a fundaţiei rămâne în limitele admisibile pentru construcţia respectivă.

2. În straturile în care se consideră rezistenţa negativă pe suprafaţa laterală a pilotului se ia =0.

b)	Smin≥0								(V.12)

unde:

Smin-solicitarea minimă de compresiune.

Dacă relaţia V.12 nu se îndeplineşte, se  verifică condiţia exprimată prin relaţia:

c)	Smin≤Rsml								(V.13)

unde:

Rsml-definit la pct. V.2.

###### V.6.2. Verificarea la solicitare transversală

Verificarea fundaţiei la solicitare transversală constă în îndeplinirea condiţiei:

Sor≤m⋅Ror									(V.14)

unde:

m-coeficient al condiţiilor de lucru;

m=0.9.

V.6.3. Verificarea la străpungere

STAS 10107/0-90 prescrie pentru forţa capabilă la străpungere centrică a dalelor fără armătură de forfecare relaţia:

Q=0.75pcrh0Rt

în care:

pcr-perimetrul teoretic al suprafetei de forfecare situat la distanţa h0/2 la exteriorul zonei încărcate.

h0-înălţimea utilă a secţiunii de beton; h0=H-a; a=10 cm

Rt-rezistenţa la intindere a betonului din radier.

Condiţia care trebuie îndeplinită devine:

Siexterior≤0.75H⋅pcr⋅Rt

în care:

Siexterior-suma solicitărilor efective axiale din piloţii ale căror axe sunt situate în afara perimetrului critic

Figura. V.2

V.7. ARMAREA RADIERULUI

Armarea radierului se face conform STAS 10107/0-90 .

În figura V.3, secţiunea 1-1 reprezintă secţiunea faţă de care se calculează momentul Mx (Aa x) , iar secţiunea 2-2 secţiunea faţă de care se calculează My (Aa y).

Determinarea ariei de armătură Aa x (fig. V.4 şi V.5)

Pentru sensul acţiunilor exterioare ca în figura V.4, se calculează momentul tuturor forţelor axiale din piloţi faţă de linia punctată (forţe din piloţii situaţi la dreapta liniei punctate).

Aria de armatură Aa x va rezulta din:

Aa x=M1−10.8h0Ra

în care:

h0=H-a;

a-acoperirea cu beton a armăturii (a=10 cm);

Ra-rezistenţa de calcul a armăturii.

Determinarea ariei de armatură Aa y (fig. V.4 şi V.5)

Calculul se face analog ca în cazul determinării ariei Aa x.

Figura. V.3

Figura. V.4

Figura. V.5