# Anexe

În anexe se prezintă noţiuni, care, în principiu ar trebui cunoscute de la alte discipline. Datorită poziţionării în planul de învăţământ, nu este exclus însă ca acestea să fie necesare pentru rezolvarea unor probleme de prelucrare a măsurătorilor geodezice, înainte de a fi abordate de către aceste discipline. Prezentarea,  în acelaşi cadru, a noţiunilor de strictă specialitate precum şi a celor ajutătoare, poate fi de real folos studenţilor.

Anexele nu cuprind demonstraţii, noţiunile prezentate având caracter informativ, şi nu constitue materie de examen.

### Anexa 1. Elemente de calcul matriceal

### Calculul matriceal este avantajos  în demonstraţii, deoarece micşorează mult spaţiul necesar. De asemenea, programarea calculelor pentru calculatoare electronice este mult uşurată prin utilizarea calcului matriceal. Nu sunt abordate aspecte complexe din domeniu, care ar putea fi necesare, în viitor, la abordarea unor probleme mai dificile din cadrul Prelucrării măsurătorilor geodezice. În asemenea situaţii, este necesar ca cititorul să consulte lucrări de specialitate.

A1.1. Definiţie

O matrice, notată de regulă printr-o literă mare, de tip bold, este un sistem cu format dreptunghiular şi dimensiuni  m × n (m, n sunt numere naturale), unde:

m – reprezintă numărul de linii al matricei, iar

n – reprezintă numărul de coloane.

Elementele matricei  pot fi numere reale sau complexe.

A =a11a12...a1na21a22...a2n............am1am2...amn                                                    (A.1)

În unele manuale, sub numele matricei se trec dimensiunile acesteia, spre exemplu matricea de mai sus se notează Am, n, ceea ce ajută la efectuarea calculului matriceal. Pentru a nu complica modul de scriere, în manual se va apela la această modalitate de scriere doar atunci când va fi absolut necesar.

Un element al matricei situat pe linia i , în coloana j se va nota  ai,j.

A1.2. Forme particulare

A1.2.1. Transpusa unei matrice

Schimbarea liniilor matricei  An,mîn coloane conduce la obţinerea matricei transpuse, care se va nota  ATm,n . Potrivit definiţiei, rezultă:

(AT)T = A     .                                                           (A.2)

A1.2.2. Matrice nulă

Matricea ale cărei elemente sunt egale cu zero, se numeşte matrice nulă O :

oi,j= 0   ;    ∀ i, j          .                                               (A.3)

A1.2.3. Matrice pătrată

Dacă numărul de linii al unei matrice este egal cu numărul de coloane, matricea se numeşte pătrată:

A =a11a12...a1na21a22...a2n............an1an2...ann             .                                       (A.4)

Numărul n este denumit ordinul matricei. Totalitatea termenilor aj,j (j = 1, ... , n) formează diagonala principală a  matricei pătrate.

A1.2.4. Matrice triunghiulară

Matricea pătrată T care are toţi termenii situaţi sub, respectiv deasupra diagonalei principale, egali cu zero se numeşte matrice triunghiulară. Se deosebesc, prin urmare, două situaţii: matrice triunghiulară superioară şi, respectiv, matrice triunghiulară inferioară:

Ts=t11t12...t1n0t22...t2n............00...tnn  ;  Ti=t110...0t21t2200............tn1tn2...tnn        .               (A.5)

A1.2.5. Matrice simetrică

Matricea pătrată S este simetrică atunci când:

si,j=  sj,i   ∀ i,j   .                                                    (A.6)

Simetria unei matrici S are drept consecinţă:

S = ST  .                                                               (A.7)

A1.2.6. Matrice diagonală

O matrice pătrată care are elemente diferite de zero numai pe diagonala principală, se numeşte  matrice diagonală:

D=d110...00d22...0............00...dnn  	.	                               (A.8)

A1.2.7. Matricea unitate

O matrice diagonală care are toate elementele (de pe diagonala principală) egale cu 1 se numeşte  matrice unitate:

I=10...001...0............00...1           .                                            (A.9)

A1.2.8. Vectori. Cazuri particulare

Matricele formate numai dintr-o linie, respectiv numai dintr-o coloană se numesc vector-linie, respectiv vector- coloană. Se menţionează următoarele cazuri particulare:

A1.2.8.1.  Vectorul nul

o=00...0         .                                                      (A.10)

A1.2.8.2.  Vectorul unitate

i  =  11...1       .                                                        (A.11)

A1.3. Adunarea / scăderea matricelor

Pot fi adunate / scăzute numai matricele care au aceleaşi dimensiuni:

Am,n±  Bm,n  =  Cm,n       ,                                            (A.12)

rezultatul  fiind reprezentat de o matrice cu dimensiuni identice. Fiecare element al matricei        rezultat C  este obţinut din suma / diferenţa elementelor corespondente (omologe) ale celor două matrice iniţiale A respectiv B. Se menţionează următoarele proprietăţi ale acestor operaţiuni:

- comutativitatea:

A + B = B + A  ;                                                       (A.13)

- asociativitatea:

A + B – C  =  (A + B) – C  =  A + (B – C)  ;                                (A.14)

- transpusa sumei / diferenţei a două matrice:

(A ± B)T = AT + BT .                                                     (A.15)

A1.4. Produsul matricelor

Produsul matricelor Am,n    şi    Bn,p  este posibil numai atunci când numărul de coloane al primei matrici este egal cu numărul de linii ale celei de a doua matrice. Rezultatul este constituit dintr-o matrice care are un număr de linii egal cu numărul de linii al primei matrice şi numărul de coloane egal cu numărul de coloane ale celei de a doua matrice:

Am,n  ×  Bn,p  =   Cm,p   .                                	               (A.16)

ci,k=j=1nai,jbj,k     ∀ i=1,2,...,m; k=1,2,...p

Elementul cik al matricei C rezultă din suma produselor elementelor din linia i ale matricei A cu elementele omoloage din coloana k ale matricei B .

Proprietăţi principale ale produsului matricelor:

- asociativitatea:

A B C = (A B) C = A (B C)  ;                                           (A.17)

- distributivitatea:

(A + B) C = A C + B C  ;                                              (A.18)

- în general, produsul matricelor nu este comutativ

(A B) (B A)   ;                                                      (A.19)

- transpusa produsul matricelor:

(A  B  C)T = CT BT AT  ;                                              (A.20)

- produsele de forma:

Am,n  An,m  =   Nm,m    ,                                                   (A.21)

sunt simetrice. Proprietatea se păstrează şi pentru produsul AT Q A , unde Q este o matrice simetrică.

A1.5. Determinantul unei matrice

Determinantul matricei pătrate A  (A.4) este reprezentat de o cifră obţinută din dezvoltarea  determinantului, după regulile care se vor examina în continuare.  Determinantul poate fi notat cu detA=Asau:

a11a12...a1na21a22...a2n............an1an2...ann   .                                             (A.22)

Valoarea   determinantului se obţine din dezvoltarea după minorii sau subdeterminanţii unei linii / coloane oarecari. Dacă se foloseşte, de exemplu, prima linie a determinantului, se obţine:

detA=A= a11A11 - a12A12+ a13A13 - ...  ,                            (A.23)

unde fiecare minor de tipul Aij rezultă din ştergerea liniei cu numărul i şi a coloanei cu numărul j din determinantul iniţial. Dezvoltarea se continuă până la obţinerea minorilor de ordinul doi sau trei care se calculează după reguli presupuse. Astfel, pentru un minor de ordinul doi se obţine:

Aij=aiiaijajiajj= aii×ajj - aji×aij.                                        (A.24)

Se pot demonstra, relativ uşor, următoarele reguli:

- det A = det AT                                                              (A.25)

- det (k A) = kn det A                                                           (A.26)

- det (A B) = det A  det B                                                      (A.27)

A1.6. Norma unei matrice

Rădăcina pătrată din suma pătratelor tuturor elementelor unei matrici este denumită norma (euclidiană) a matricei considerate:

N(A)=aij2 .                                                          (A.28)

Norma (euclidiană) a unui vector este denumită şi lungimea vectorului sau modulul său.

A1.7. Urma unei matrice

Suma tuturor elementelor situate pe diagonala principală a unei matrici pătrate este denumită urma matricei. Pentru operatorul corespondent se va folosi smbolul ur. Se pot demonstra următoarele egalităţi:

ur(A)=uri=1naii;                                 ur(kA)= k uri=1naii;         ur(A + B)=uri=1naii+uri=1nbii;              ur(A B)=ur(B A)   .                                     (A.29)

A1.8. Rangul unei matrice

Dacă determinantul unei matrice pătrate, de forma (A.4) este nul det A = 0, atunci cel puţin o linie sau o coloană a matricei considerate este dependentă liniar de una dintre celelalte linii / coloane. Pentru matricele  pătrate, numărul de linii liniar independente este egal cu numărul de coloane liniar independente

Rangul unei matrice r(A) este egal cu numărul  linii / coloane liniar independente. Pentru matrice  pătrate există regula:

0≤r(A)  n   .    		                              (A.30)

Atunci când   r(A)  n ,  matricea A  are un defect de rang d :

d = n - r(A) .                                                         (A.31)

Matricea pătrată A , de ordinul n, pentru care r(A) = n se numeşte nesingulară sau regulară. Pentru o asemenea matrice det (A)  0. Dacă r(A)  n   matricea se numeşte singulară cu defectul de rang dat de relaţia (A.31) şi are det (A) = 0. Se semnalează următoarele:

- Matricea nulă (A.3) are rangul zero: r(O) = 0;

- Rangul unei matrice oarecari Bn,u , unde n > u , are proprietatea r(B)  u ;

- Pentru o matrice oarecare B este îndeplinită relaţia:

r(B) = r(BT)  ;                                                        (A.32)

- Produsul matriceal (la dreapta sau la stânga) dintre matricea Bn,u şi o matrice oarecare păstrează rangul matricei B ;

- Produsul matriceal  BT P B păstrează rangul matricei B ;

- Pentru suma matricelor Bn,u şi   Cn,u este îndeplinită relaţia:

r(B + C) = r(B) + r(C) .                                               (A.33)

A1.9. Matrice inversă

Matricea pătrată şi nesingulară (care are det (A)  0),  admite o matrice inversă, notată A-1 , care satisface ecuaţiile:

A A-1 = I  şi   A-1 A = I  .                                                  (A.34)

Inversele produselor matriceale se efectuează după următoarele reguli:

- produsul dintre un scalar şi o matrice:

(k  A) = 1k A-1   ;                                                     (A.35)

- produsul dintre mai multe matrice:

(A B C)-1 = C-1 B-1 A-1  ,                                                (A.36)

cu condiţia existenţei matricelor inverse   A-1  ,  B-1  ,  C-1 .

A1.10. Matrice inversă generalizată. Pseudoinversă

Fie matricea Bn,u cu   r(B)  oarecare (deci inclusiv det (B) = 0). Matricea inversă generalizată, notată A- ,  satisface una sau mai multe dintre următoarele egalităţi:

B B - B = B  ;  B -  B  B -  = B -   ;   (B  B -  )T = B  B -   ;   (B  B -  )T =  B -   B  .     (A.37)

Matricea care satisface toate condiţiile (A.37) este denumită pseudoinversă  sau matrice inversă MOORE-PENROSE, fiind notată  B+ .

Examinarea în amănunt a unor asemenea matrice depăşeşte cadrul manualului şi poate fi urmărită de cititorul interesat în lucrări mai extinse (Bjerhammar, 1973, Koch, 1987 ş.a.).

A1.10. Matrice ortogonală

Matricea pătrată R  pentru care :

RT  =  R-1                                                              (A.38)

se numeşte  matrice ortogonală. Din definiţie rezultă următoarele proprietăţi:

RT R = I ;					      (A.39)

det (R) = det (R)2 = det (I) = 1;				      (A.40)

riTri= 1   ;   riTrj= 0  , i ≠j  .				      (A.41)

### Anexa 2. Dezvoltări în serie

A2.1. Dezvoltări în serie Taylor

Fie funcţia f, continuă şi derivabilă în oricare punct dintr-un interval I. Pentru două poziţii xo  şi x , Dezvoltarea în serie Taylor are forma:

fx=fx0+f'x01!x−x0+f} }  left (x rSub { size 8{0} }  right )}  over  {2 !} }  left (x - x rSub { size 8{0} }  right ) rSup { size 8{2} } + .  .  . + {  {f rSup { size 8{ \( n \) } }  left (x rSub { size 8{0} }  right )}  over  {n !} }  left (x - x rSub { size 8{0} }  right ) rSup { size 8{n} } ,} {        (A.42)

unde cu  f'x0 ,  f left (x rSub { size 8{0} }  right )} { , ... , fnx0 s-au notat derivatele de ord.I, ord. II, ..., ord. (n) ale   funcţiei f . Se prezintă unele cazuri particulare ale relaţiei (A.42), care au aplicabilitate curentă:

- dacă intervalul I acoperă doar vecinătatea poziţiei x0 , adică (x0 – δ ,  x0 + δ) şi  ׀x - x0׀ < δ rezultă dezvoltările în serie Taylor pentru unele funcţii des utilizate:

sinx= x −x33 !+x55 ! - x77 !+....                                           (A.43)

cos x= 1 −x22  !+x44 ! - x66 !+....                                           (A.44)

tanx= x +x33 +215 x5+  ....                                              (A.45)

ex     = 1 + x +x22 !+x33 !+x44 !+....                                   (A.46)

1+xm= 1 + mx +mm- 12+....                                         (A.47)

şi ca aplicaţie a ultimei relaţii:

11 - x      = 1 + x + x2+ x3  +...                                            (A.48)

11 - x      = 1 −12 x +38x2 - 516x3  +...       ;                        (A.49)

- pentru situaţia în care x = x0 + h , unde h este un număr mic, dar mult mai mare decât δ , din formula  (A.42) se obţine dezvoltarea în serie Taylor a funcţiei considerate în jurul  poziţiei x0 . Ca exemplificare, se vor prezenta expresiile pentru funcţiile trigonometrice de mai sus:

sin x  = sin x0   + cos x0× h - 12 sin x0× h2 - ... ;                     (A.50)

cos  x = cos x0− sin x0  × h -  12 cos x0× h2 - ... ;                     (A.51)

tan  x  = tan  x0  +1cos2 x0 x0× h - sin x0cos2 x0× h2 - ... ;           (A.52)

A2.2. Dezvoltări în serie MacLaurin

Dezvoltările în serie cu proprietatea x0 = 0 se numesc serii MacLaurin.

Anexa 3. Analiză combinatorială

A3.1. Permutări de n elemente  Pn

Prin  permutarea  unor n elemente (presupuse în continuare numere naturale) se înţelege o ordonare oarecare a acestora. Ansamblul permutărilor posibile se constitue în funcţia f(n) care respectă următoarele relaţii:

f(0) = 1 ;

(A.53)

f(n+1) = (n+1)f(n) .

Numărul permutărilor care se pot forma din cele n elemente se determină cu relaţia:

Pn = n(n-1)(n-2) ... 321 = n !  ,                                        (A.54)

şi se citeşte factorial de n.

Exemple: 0 ! = 1; 1 ! = 1; 2 ! = 1  2 = 2; 4 ! = 1  2   3  4  = 24. Ca să aranjăm 10 cărţi într-o bibliotecă există 10 ! = 12345678910=3 628 800 posibilităţi.

A3.2. Combinări de n elemente  luate câte k  Cnk

Combinările de n elemente  luate câte k  exprimă numărul de posibilităţi de a forma, într-o ordine oarecare, grupe de câte k elemente din cele n date:

Cnk=  n !(n - k) ! k !  .			                  (A.55)

Exemplu: la tragerea la loto, la care participă 49 numere se pot forma un număr de     C496=  13 983 816 variante de câte 6 numere (dintre care numai o variantă este câştigătoare).

A3.3. Aranjamente de n elemente  luate câte k  Ank

Aranjamentele  de n elemente  luate câte k, se notează   Ank se deosebesc de combinările cu formulare asemănătoare prin faptul că arnajamentele se obţin din permutarea celor k  elemente. Numărul aranjamentelor rezultă din formula:

Ank=  n !(n - k)  != nn-1n-2...n-k+1 .                                 (A.56)

Exemplu: la un turneu participă 8 echipe. Câte variante trebuie avute în vedere pentru a indica pe primii 3 clasaţi. Răspunsul este dat de A83= 8 !8-3 ! = 8  7  6 = 336.

A4. Integrala Euler-Poisson

In manualele de matematică (Bronştein & Semendiaiev, 1979), la capitolul Calculul integral, paragraful Integrale ale funcţiilor exponenţiale, este demonstrată următoarea formulă:

e−a2 x2dx=π2a   .                                                (A.57)

Dacă se particularizeză formula de mai sus pentru a = 1 rezultă evident:

e− x2dx=π2     .                                                 (A.58)

Schimbând limita inferioară se poate scrie în continuare:

e− x2dx= 2e− x2dx=2  π2=π  ,                         (A.59)

ceea ce reprezintă integrala Euler-Poisson.